Открытое акционерное общество

Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНого ПЛАНа

муниципального образования «ВЕрхнеустькулойское»

Вельского муниципального района

архангельской области

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

| Генеральный директор | Е.С. Чугуевская |
| --- | --- |
| Руководитель проекта |  |
| Главный инженер проекта |  |

2021 г.

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Е.С. Чугуевская |
| Управляющий директор |  |
| Руководитель проекта |  |
| Главный архитектор проекта |  |
| Главный инженер проекта |  |
| Ведущий инженер |  |
| Архитектор |  |
| Архитектор |  |
| Кадастровый инженер Кадастровый инженер |  |
| Экономист-демограф |  |
| Ведущий инженер |  |

Состав проекта

| № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:50 000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:50 000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:50 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |
| 4 | Опорный план (схема современного состояния и использования территории) | 1:50 000 |
| 5 | Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий | 1:50 000 |
| 6 | Карта ограничений. Планировочная организация территории | 1:50 000 |
| 7 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:50 000 |
| 8 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | 1:50 000 |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50 000 |

Содержание

1.	Общие сведения	7

1.1. Общие сведения	7

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории	7

1.2.1. Климат	7

1.2.2. Почвы	8

1.2.3. Животный мир и охотничьи ресурсы	9

1.2.4. Гидрографическая сеть	10

1.2.5. Инженерно-геологические условия. Инженерно-строительное районирование	11

1.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы	16

1.2.7. Водные ресурсы	17

1.2.8. Лесные ресурсы	17

2. 	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	19

3. Анализ использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	22

3.1. Оценка демографического потенциала территории	22

3.2. Оценка современного состояния структуры жилищного фонда и основных направлений жилищного строительства	24

3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной инфраструктуры	25

3.4. Оценка экономического потенциала	27

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры	29

3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса	32

3.6.1. Водоснабжение	32

3.6.2. Водоотведение	37

3.6.3. Теплоснабжение	39

3.6.4. Электроснабжение	40

3.6.5. Газоснабжение	42

3.6.6. Связь	42

3.6.7. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов	44

3.7. Оценка состояния окружающей среды	45

3.7.1. Оценка техногенной нагрузки	45

3.7.2. Оценка состояния геологической среды	46

3.7.3. Оценка состояния атмосферного воздуха	46

3.7.4. Состояние поверхностных и подземных вод	46

3.7.5. Состояние почв	48

3.7.6. Состояние растительного и животного мира	48

3.7.7. Состояние проблемы обращения с отходами	49

3.7.8. Особо охраняемые природные территории	51

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории	51

3.9. Сведения об объектах культурного наследия	62

3.9.1. Информация об объектах культурного наследия	62

3.9.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	63

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования на комплексное развитие этих территорий	64

5. Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования архангельской области, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования объектов федерального значения, объектов регионального значения	66

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, Входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района	67

7. Обоснование выбранного варианта развития территории муниципального образования «Верхнеустькулойское»	68

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории	68

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов	70

7.3. Прогноз численности населения	70

7.4. Прогноз развития жилищного строительства	71

7.5. Развитие социальной инфраструктуры	72

7.5.1. Образование	72

7.5.2. Здравоохранение	72

7.5.3. Физическая культура и спорт	73

7.5.4. Кульутрно-досуговая деятельность	73

7.6. Развитие экономической базы	74

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	75

7.8. Развитие инженерной инфраструктуры	75

7.8.1. Водоснабжение	75

7.8.2. Водоотведение	76

7.8.3. Теплоснабжение	76

7.8.4. Электроснабжение	77

7.8.5. Газоснабжение	77

7.8.6. Связь	78

7.8.7. Рекреационные зоны, размещение объектов по обслуживанию туристов	79

7.9. Мероприятия улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	80

7.9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	82

7.9.2. Мероприятия по охране водного фонда	82

7.9.3. Мероприятия по охране почв и геологической среды	83

7.9.4. Мероприятия в области саитарной очистки и обращения с отходами	83

7.9.5. мероприятия о охране объектов животного и растительного мира	84

7.9.6. Мероприятия по охране рыбных ресурсов	85

7.9.7. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических полей	85

7.10. Решение проблемы отходов	87

7.11. Перечень и характеристика основных факторов риска природного и техногенного характера	88

7.11.1 Перечень и характеристика основных факторов риска природного характера	89

7.11.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	90

7.11.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	91

7.11.4. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям	91

7.11.5. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям	93

7.11.6. Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций и инфекций биолого-социального характера	93

7.11.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	94

8. Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов муниципального образования «Верхнеустькулойское»	96

9. Основные технико-экономические показатели	97

- Общие сведения

  - Общие сведения

Муниципальное образование «Верхнеустькулойское» входит состав муниципального образования «Велський муниципальный район» и наделено статусом сельского поселения в соответствии со ст. 2 ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 № 351-17-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

В состав сельского поселения «Верхнеустькулойское» входят 22 населенных пункта, в том числе деревни: Алексеевская, Буторинская, Ворыгинская, Лаптевская, Лиходиевский Погост, Лысцевская, Лыткинская, Маковеево, Матюшинская, Мелединская, Михеевская, Нестюковская, Новолебяжье, Окатовская, Порядинская, Прилук, Раменье, Савинская, Стрелецкая, Теплухинская, Хребтовская, Шестниковская.

Муниципальное образование «Верхнеустькулойское» расположено по юге Вельского района, к юго-востоку от города Вельск. Крупнейшие реки – Кулой, Вага, Коленьга, Сивчуга. Его площадь составляет 64670 га. Численность населения на 2020 год – 613 человек.

Административным центром муниципального образования является д. Мелединская, который представляет собой главный опорный, организующий центр расселения, с населением 341 чел. (более 50% от общего населения МО), расположен приблизительно в 27 км от г. Вельск (районного центра).

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035г.» весь Вельский муниципальный район входит в группу муниципальных образований Архангельской области третей категории - «Устойчиво развивающиеся территории» (Вельский и Устьянский районы).

Краткая историческая справка

Муниципальное образование было образовано в 2006 году. Ранее территория поселения входила в состав Кулойско-Покровской волости. В 1780 году Кулойско-Покровская волость Вельской половины Важского уезда вошла в состав Вельского уезда.

  - Описание природных условий и ресурсов территории

1.2.1. Климат

Территория Вельского муниципального района располагается в южной части Архангельской области, а МО «Верхнеустькулойское» - в юго-восточной части района.

Территория расположена в атлантико-арктической области умеренного пояса.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под влиянием северных морей и интенсивного западного переноса, обеспечивающего вынос влажных морских масс воздуха с Атлантического океана (летом – холодного, зимой – теплого),  а  также  под  влиянием  местных  физико-географических  особенностей территории.

Сложное  взаимодействие  климатообразующих  факторов  определяют  своеобразие режима каждого климатического элемента – температуры воздуха и почв, атмосферных осадков, ветра, облачности и др.

Основную роль в формировании климата области играет радиационный процесс, определяющийся географической широтой, поэтому количество поступающей солнечной радиации зависит  от  высоты  солнца  над  горизонтом   и  продолжительности  дня.

Климат - умеренно-континентальный, теплообеспеченность – умеренно-прохладная. Суровость зимы смягчают влажные ветры с Атлантики, часто дело доходит до оттепелей. Лето прохладное и дождливое.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 105-110 дней. Среднегодовая температура равна +2,2оС, самым теплым был 2001 год – +2,6оС, а самым холодным – 1982 год – +1,2оС. Абсолютный максимум достиг +36оС, а абсолютный минимум – - 45оС. Средняя температура января составляет – -12,7оС, июля – +18оС. Весна затяжная с неустойчивыми температурами. Осень – продолжительная, с ненастной погодой. Даты начала и конца сезонов условны и меняются из года в год. Астрономическая длительность весны – 92,8 суток, лета – 93,6 суток, осени – 89,8 суток и зимы – 89 суток.

Особенности распределения осадков по территории в известной  мере определяются рельефом. На наветренных склонах возвышенностей происходит увеличение количества осадков, а на подветренных – их уменьшение.

Среднегодовая сумма осадков составляет 763,7мм. Среднее число дней с осадками – 210. Высота снежного покрова: средняя – 65см, наибольшего – 90 см, наименьшего – 55 см. Снежный покров в среднем сходит 24 апреля, самый ранний – 4 апреля, самый поздний – 7 мая. Вскрытие рек начинается 22 апреля со средней продолжительностью половодья 14 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек. В розе ветров зимой преобладают юго-западные направления, а летом – северные.

Географическое распределение  различных  направлений  ветра  и  его  скоростей определяется сезонным состоянием поля атмосферного давления.

В целом климатические условия на территории поселения благоприятны для жилищного строительства и для развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

1.2.2. Почвы

В поселении преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы.

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-осветленные подзолы широко распространены в некоторых частях ландшафта. Они приурочены к двучленным моренным отложениям и развиваются на хорошо дренируемых участках рельефа — вершинах моренных холмов и увалов, склонах средней крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко развиты торфяно(исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных моренных отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздельных поверхностей.

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы.

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и дерновые иллювиально-глинистые почвы.

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то образуются рендзиныперегнойные  с темным перегнойным мажущимся горизонтом.

На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся подстилкой и чисто-гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы «сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземамсухоторфяным или грубогумусовым. Эти почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на выходах известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом.

Крайне велика роль рельефа в перераспределении гидротермических показателей, литологического состава почвообразующих пород, что отражается и на функционировании почв. Имеется существенное различие в характере температурного режима почв различных местообитаний моренного ландшафта.

1.2.3. Животный мир и охотничьи ресурсы

Животный мир представлен тундровыми и таежными видами и насчитывает около 40 видов млекопитающих и около 160 видов птиц.

Для фауны лесной зоны типично ярусное размещение. В подземном ярусе обитают крот, многочисленные беспозвоночные, в лесной подстилке живут землеройки, лесные мыши, полевки.

Более плотно населен наземный ярус. Здесь обитают самый крупный из лесных млекопитающих – лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра и др.

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и прочие. Обитают редкие ценные виды птиц: орлан – белохвост, орел, беркут, скопа.

Среди водных биологических ресурсов, имеющихся в водоемах, можно выделить белоглазку, леща (жилая форма), налима, окуня пресноводного, плотву, судака (жилая форма), щуку, язя, сига и стерлядь.

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На вырубках исчезают виды животных, связанных с хвойными лесами – белка-летяга, куница, рысь; из птиц – рябчик, глухарь, дятел. Но одновременно с этим растет численность грызунов, питающихся травяной растительностью, улучшаются условия для зайца, лося.

Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел медведя, лося, кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и других.

Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, которые богаты горностаем, рысью, росомахой, а также боровой дичью – глухарем, тетеревом, рябчиком.

1.2.4. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть территории МО представлена верховьями наиболее крупных рек Вага и Кулой, а также небольшими реками.

Режим водных объектов не изучен. По аналогии с изученными на близлежащей территории они имеют преимущественно снеговое питание. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью.

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Замерзают они в первой половине ноября, вскрываются в конце апреля – начале мая. В последние годы отмечается обмеление рек и снижение численности рыбы в реках. Связано это в основном с вырубкой лесов в долинах рек.

Наивысшие весенние подъемы уровней воды достигают 1,0-1,3 м. Граница затопления при наивысших уровнях воды редкой повторяемости нанесены на схему с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения и  схему границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Самой большой рекой является Вага, которая является самой крупной рекой, протекающей по территории МО. Она имеет самую большую площадь водосбора.

Вага – река бассейна Белого моря, левый приток Северной Двины, один из наиболее крупных её притоков. Протекает в Вологодской по Архангельской области. Река Вага берёт начало в заболоченной местности в Вологодской области, впадает в Северную Двину. Длина реки Вага составляет 575 км. Площадь водосборного бассейна составляет 44800 км2, расход воды – 384 м3/с.

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Начало ледостава – в ноябре, вскрывается в конце апреля – первой половине мая. Характерно весеннее половодье, во время которого происходит затопление прилегающих территорий.

Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с террасированными склонами. Продольные профили рек хорошо выработанные, близки к профилю равновесия. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (по-местному переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, вымытых из морены.

1.2.5. Инженерно-геологические условия. Инженерно-строительное районирование

Инженерно-геологические условия определяются рельефом и геоморфологией, геологическим и тектоническим строением, гидрогеологией, распространённостью опасных геологических процессов.

Рельеф и геоморфология

В морфоструктурном отношении территория поселения входит в состав Онего-Северодвинско-Мезенской равнины, основными морфологическими элементами которой являются обширные водораздельные плато с преобладающими высотами в 200 м и низины, занятые хорошо разработанными речными долинами. Территория расположена в пределах Важско-Северодвинского междуречья. Его поверхность обусловлена морфоструктурой более низкого ранга: слабоволнистой субгоризонтальнойсубледниковой равниной с абсолютными отметками 130 - 175 м. Она сложена комплексом четвертичных отложений, залегающих на поверхности «столового» плато пород сухонской свиты. Для этой равнины характерны: 1) моренные формы, связанные с ледниковой аккумуляцией в ранне- и позднемосковское время и сложенные суглинками с включением кольско-карельских (38 - 73 %) и местных пород (26 - 62 %), 2) озерно-ледниковые формы, созданные в результате озерно-ледниковой аккумуляции и денудации, частично абразии, в позднемосковское - валдайское время и сложенные песками и супесями с гравием, галькой, дресвой и щебнем кристаллических и осадочных (из местных - мергели) пород. Собственно озерно-ледниковая равнина занимает возвышенные части  междуречий. По характеру рельефа она слабовыпуклая, чаще плоская.

На плоских, слабонаклонных водораздельных равнинах локально выражен суффозионный рельеф: в основном это западинообразные понижения, занятые обычно болотами.

Современная долинная сеть приурочена к разрывным нарушениям. Основные ее черты сформировались после отступления ледника и спуска приледниковых озер. Результатом отступания ледника и снятия ледникового подпора стало понижение базиса эрозии и образование террас. В долинах рек 3 порядка выделяются I, II, III надпойменные террасы.

Более мелкие эрозионные формы выработаны временными водотоками, которые имеют небольшую глубину вреза. На приводораздельных плоских поверхностях эрозионные формы сменяют линейные долиноподобные ложбины с очень пологими склонами (1 - 2°, в большинстве случаев менее 1°) с повышенным увлажнением за счет внутрипочвенного стока.

Плоский характер рельефа обусловливает слабую дренированность обширных водораздельных равнин, что является причиной распространения на междуречьях болотных голоценовых отложений. Они представлены, как правило, верховыми торфами и имеют небольшую мощность – максимальные значения немногим больше 2 м. Формирование этих отложений началось 6 300-6 800 лет назад.

Структура рельефа отличается четкой ортогональностью и иерархичностью.

Разрывно-блочная структура литогенной основы создает предпосылки дифференциации компонентов ландшафта. Выявлено, что тектонические «микроблоки» достоверно отличаются по многим свойствам как литогенной основы, так и биокосных и биотических компонентов ландшафта, их границы одновременно разделяют ареалы с разными типами межкомпонентных отношений. Например, отмечается отличие «микроблоков» по степени зависимости оподзоливания от мощности песчано-супесчаного плаща.

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие горные породы различного происхождения. Кристаллический фундамент Русской платформы перекрыт толщей различных отложений. Дочетвертичные отложения представлены отложениями пермской, триасовой и юрской систем: гипсами, доломитам, кварцевыми песками, песчаниками и пестроцветными глинами. Эта толща пород покрыта четвертичными отложениями, верхний слой которых является почвообразующим.

На территории наиболее широко распространены ледниковые валунные отложения разного механического состава. Флювиогляциальные отложения песчаного и механического состава с примесью гравия и гальки встречаются довольно редко. В пределах низменных пойменных равнин отложения представлены песчано-глинистыми осадками морских трансгрессий или древнеозерными флювиогляциальными отложениями (ленточными глинами) большой мощности. С составом отложений связан слабоволнистый рельеф этой древнеаллювиальной равнины и близкое залегание грунтовых вод, приводящее к образованию ключевых болот. Дренированы только края речных долин, представляющие собой террасы. В поймах много старичных болот.

Гидрогеологические условия

Арендатор объектов водоснабжения осуществляет добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и производства пищевой продукции на основании лицензии на право пользования недрами АРХ 01187 ВЭ.

Источник водоснабжения представлен двумя действующими скважинами № 174, № 174а в д. Мелединская, эксплуатирующими водоносный горизонт известняков казанского яруса верхней перми.

Сведения представлены на основании данных архива Управления по недропользованию по Архангельской области. Район рассматриваемого водозаборного участка расположен в пределах Вельской впадины. Верхний структурный этаж представлен осадочными отложениями верхнепротерозойского, палеозойского и четвертичного возраста, имеющих спокойное залегание с общим пологим уклоном к востоку. Геологический разрез рассматриваемого участка на глубину, представляющую практический интерес, слагают породы пермской и четвертичной систем. Пермские отложения представлены казанским и татарским ярусами.

Казанский ярус верхней перми (Р2kz) представлен терригенно-карбонатньпки отложениями с преобладанием карбонатов (60-80 % всего разреза). В его составе выделяются нижняя и верхняя пачки. Нижняя пачка мощностью 60-70 м сложена преимущественно серыми, темно-серыми глинистыми известняками с прослоями и линзами известковых глин, песчаников, мергелей. Верхнюю пачку мощностью до 25 м слагают доломитизированные, реже органогенные, серые, светло-серые, белые известняки кавернозные и трещиноватые.

Татарский ярус верхней перми (Р2t) представлен буровато-коричневыми, рыжими тонкозернистыми песками с прослоями слабосцементированных песчаников нижнеустьинской свиты. Мощность отложений до 40 м.

Четвертичные отложения (Q) представлены современными аллювиальными песками и средне-верхнечетвертичными водно-ледниковьпии суглинками и супесями с большим количеством валунов и гальки. Мощность четвертичного покрова достигает 30-60 м, глинистые разности пород составляют 60-80 % мощности.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район расположен в пределах юго-западной части Северо-Двинского артезианского бассейна.

В пределах рассматриваемой территории выделены следующие водоносные горизонты и комплексы:

Водоносный современный аллювиальный горизонт (аIV) приурочен к поймам рек Вель и Вага. Горизонт безнапорный, уровни устанавливаются на глубине 0-3 м. Гидравлически тесно связан с поверхностными водами и смежными в плане и разрезе водоносными горизонтами. Водопроводимость изменяется от 10 до 300 м2/сут. Источниками питания являются инфильтрация атмосферных осадков, поверхностных вод в паводковый период, а также перетекание из нижележащик водоносных горизонтов со стороны водоразделов. Родниковой разгрузки не наблюдается. Мощность горизонта 3-12 м.

Слабоводоносный средне-верхнечетвертичный горизонт (QIII-II) распространен в пределах надпойменнык террас и водоразделов. Представлен слабопроницаемыми моренными и озерно-ледниковьции супесями и суглинками и, практически непроницаемыми (водоупорными), озерно-ледниковыми глинами. Локальная водоносность приурочена к маломощным линзам и прослоям разнозернистых песков. Уровни залегают на глубине 10 м и более. Водопроводимость до 40 м2/сут. Общая мощность горизонта 30-60 м.

По химическому составу подземные воды четвертичных отложений пресные гидрокарбонатные смешанного катионного состава.

Слабоводоносный нижнеустьинский горизонт (Р2пи) залегает под четвертичными отложениями. Горизонт напорно-безнапорный, мощность до 40 м. Уровни устанавливаются на глубине 10-40 м. Водопроводимость 5-40 м2/сут. Питание происходит за счет перетекания из вышележащих горизонтов на водоразделах, разгрузка - в ниже- и вышележащие горизонты. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный кальциевый или смешанного катионного состава с минерализацией 0,4 - 0,7 г/дмз.

Водоносный верхнеказанский горизонт (Р2kz) приурочен к верхней части казанского яруса - доломитизированным и органогенным известнякам. Горизонт напорный. Величина напора изменяется, уровни устанавливаются на глубине 0-5 в долинах, до 20-30 м на водоразделах. Водопроводимость изменяется от 10-50 до 1000 м2/сут, на большей части составляет 50-200 м2/сут. Питание горизонта осуществляется за счет перетекания из вышележащих горизонтов, разгрузка - в долинах рек. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,7 г/дмз. Мощность горизонта в среднем 5 - 20 м.

Слабоводоносный казанский карбонатный горизонт (Р2kz2). Водовмещающие породы представлены глинистыми известняками. Водоносность приурочена к долинам рек, а на остальной площади это, скорее водоупорный горизонт, т.к. в направлении водоразделов появляются частые прослои известковистых глин, которые служат границей раздела пресных и соленых вод. Горизонт напорный. Питание осуществляется за счет "верхнего" и "нижнего" горизонтов карбонатного комплекса рек. Химический состав подземных вод сульфатный кальциево-магниево-натриевый, минерализация 3,6 г/дмз. Мощность горизонта 20-25 м.

Водоносный нижнеказанский горизонт (Р2kz1) приурочен к нижней части казанского яруса - огипсованным и окремненными известнякам. Распространен повсеместно. Горизонт напорный, величина напора составляет 70-80 м, уровни устанавливаются выше поверхности земли (+4) - (+7) м. Водопроводимость изменяется от 10 до 1000 м3/сут. Питание осуществляется за счет выше и нижележащих горизонтов. Частичная разгрузка происходит в долинах крупных рек. По химическому составу воды сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией 6,7 г/дмз . Мощность горизонта 20-40 м.

Водозаборные скважины оборудованы на эксплуатацию верхнеказанского горизонта в интервале 91-102 м. Водовмещающие породы представлены известняками. Глубина залегания уровня 12 м. Дебит скважин 1,8-2,0 л/с, при понижении 2,4-3,5 м. Продуктивный водоносный горизонт перекрыт водоупорными четвертичными глинами и суглинками. По данным химико-аналитических исследований подземные воды, выведенные скважинами пресные с минерализацией М-0,2 г/дмз, гидрокарбонатные магниево-кальциевые.

Региональное направление потока подземных вод - к долине р. Кулой, где осуществляется основная разгрузка. В пределах источника водоснабжения естественный уклон подземного потока весьма невелик - 0,001. Обратные уклоны, возможные в паводок, не имеют прямой связи с продуктивным горизонтом, т. е. инфильтрация речных вод к водозабору и взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема исключается.

Оценка инженерно-строительных условий территории

Инженерно-геологические условия территории определяются равнинным и слабоволнистым характером местности, повсеместным развитием покровных безвалунных суглинков мощностью до 2-4 м, которые на большей части территории подстилаются валунными суглинками ледниковой морены, ленточными глинами древнеозерных флювиогляциальных отложений или песчано-глинистыми осадками последних морских трансгрессий. Мощность четвертичных отложений составляет десятки метров и только на 10 % территории глубина залегания скальных дочетвертичных пород уменьшается до 3-х и менее метров. Существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод (0-2 м), вызванное особенностями климата (избыточное увлажнение) и литологическим составом слабопроницаемых покровных отложений.

К наиболее благоприятным (I категория сложности инженерно-геологических условий) для размещения промышленного и гражданского строительства, вне зависимости от удаленности от существующих освоенных территорий, относятся возвышенные водоразделы различного генезиса. Их объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов, представленных песчаными в смеси с гравием, галькой и валунами отложениями камовых холмов и озовых гряд, а так же суглинистые с большим содержанием валунно-галечного материала моренные отложения. Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить моренные суглинки, реже флювиогляциальные пески с гравием и галькой с расчётным сопротивлением от 0,15-0,2 до 0,35 мПа.

Территория, относящаяся к II категории сложности инженерно-геологических условий, объединяет аккумулятивные равнины озерно-ледникового происхождения и низменные равнины. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест. В пределах низменных равнин в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые водонасыщенные отложения. Территория озерно-ледниковой равнины примерно на 30 % сложена этими слабыми грунтами мощностью 5-10 м. Освоение территории с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На ленточных глинах строительство возможно при условии сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов.

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Освоение этих территорий возможно при условии понижения уровня грунтовых вод, которое осложняется малыми уклонами поверхности и часто низкой фильтрационной способностью грунтов.

Еще одним фактором, осложняющим освоение равнинной территории, является ее значительная заболоченность. Торф подстилается обычно слабыми грунтами, большинство болот – торфяные месторождения, которые могут быть освоены только после отработки. Строительные условия здесь очень сложные, даже подземные коммуникации приходится устанавливать на свайные опоры.

Освоение таких территорий потребует проведения инженерных мероприятий по организации поверхностного стока, понижения грунтовых вод  и др. в соответствии с СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Выводы:

- территория характеризуется относительно благоприятными условиями;

- существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод, способствующее развитию процесса заболачивания и заторфовывания территории;

- освоение территорий потребует проведения инженерных мероприятий в соответствии с СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

- глубина сезонного промерзания грунтов 160-180 м.

1.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы

Таблица 1. Перечень месторождений на территории МО «Верхнеустькулойское»

| Название | Географическая привязка | Географические координаты центра месторождения |  |  |  |  |  | Утв. запасы категория, тыс. т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | АВС1 | С2 |
|  |  | грд | мин | сек | грд | мин | сек |  |  |
| месторождения торфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лукша | от р.ц. Вельск на ЮВ в 23 км от д. Ворыгинская на СЗ в 3,9 км | 60 | 53 | - | 42 | 21 | - | 924 | - |
| Никитинское (№ 1459) | от р.ц. Вельск на ЮВ в 26 км | 60 | 51 | - | 42 | 20 | - | 539 | - |
| Плоское (№ 1816) | от р.ц. Вельск на ЮВ в 28 км | 60 | 56 | - | 42 | 32 | 30 | 112 | - |
| Карповское (№ 1456) | от р.ц. Вельск на ЮВ в 15 км | 60 | 57 | - | 42 | 15 | - | 1830 (забалансовые) |  |
| месторождения песка и ПГС Сельменьгское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельменьгское | в 2 км к ЮВ от ж.д.-ст. Кулой | 60 | 00 | 46 | 42 | 32 | 57 | 635,8 | - |

Примечание:

1) в настоящее время право пользования месторождениями торфа никому не предоставлено.

2) в настоящее время право пользования месторождением Сельменьгское предоставлено по лицензии АРХ 00476 ТЭ обществу с ограниченной ответственностью "Гравий". Месторождение разрабатывается.

1.2.7. Водные ресурсы

Водные ресурсы территории достаточны для использования их в целях питьевого и промышленного водоснабжения.

При использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод являются туризм и рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство.

Таблица 1. Перечень рек территории МО «Верхнеустькулойское» и их водоохранные зоны (ВОЗ)

| № п/п | Название реки | Место впадения | Протяженность (км) | Ширина ВОЗ (м) | Прибрежная защитная зона (м) | Береговая полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулой | Вага | 206 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Вага | Сев. Двина | 575 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | Сельменьга | Вага | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Коленьга | Кулой | 150 | 200 | 50 | 20 |
| 5 | Сивчуга | Кулой | 82 | 200 | 50 | 20 |
| 6 | Моленьга | Кулой | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | Печеньга | Вага | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | Малая Лукша | Кулой | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Большая Лукша | Кулой | 23 | 100 | 50 | 20 |

1.2.8. Лесные ресурсы

Лесные участки в составе земель лесного фонда согласно статье 8 Лесного кодекса РФ находятся в федеральной собственности.

В составе земель МО «Верхнеустькулойское» находятся земли лесного фонда, которые входят в границы Вельского лесничества, в т.ч. Кулойское участковое лесничество (кварталы №№ 61 (ч), 73, 74 (ч), 75, 76, 89-93), Вельского участковое лесничество участок знамя Победы (кварталы №№ 1-50) и Низовское участковое лесничество (кварталы №№ 1-18, 20-32, 35-45, 48-55, 58-66, 69-77, 80-87, 89-94, 96-99).

Площадь земель лесного фонда составляет 52720,6 га.

По лесорастительному районированию территория относится к таежной зоне Двинско-Вычегодскому таежному району, согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 г. № 367 "Об утверждении лесорастительных зон Российской Федерации и перечень лесных районов".

Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент лесничества, утвержденный Постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 18.12.2015 №12п «Об утверждении лесохозяйственного регламента территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – Вельское лесничество».

Основными лесообразующими породами являются ель (абсолютно преобладает), сосна, берёза, осина, которые формируют чистые и смешанные древостои.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением земель лесного фонда лесничеств и для дифференцированного ведения лесного хозяйства по целевому назначению леса подразделяются на защитные и эксплуатационные.

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых являются выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов основано на положениях Лесного кодекса Российской Федерации и приказе Рослесхоза от 19 декабря 2007 г. № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам».

Виды разрешенного использования лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом РФ (гл. 2, ст. 25). Они приведены в лесохозяйственных регламентах лесничеств.

Леса, расположенные в водоохранных зонах отнесены леса в границах водоохранных зон, установленных в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина водоохранных зон установлена в соответствии с нормативами Водного кодекса Российской Федерации (статья 65).

По лесорастительному районированию территории лесничеств отнесены к таежной зоне  Двинско-Вычегодскому таежному району.

На территории МО образован новый участок АО «Вельский ХЛХ» площадью 5672 га (бывшие колхозные леса – БКЛ), который входит в состав Низовское участкового лесничества Вельского лесничества,  данные леса будут переведены в гослесфонд после лесоустройства.

На территории МО в квартале 33 выд. 1-22 Вельского сельского участкового лесничества, участка колхоз "Знамя Победы" расположен памятник природы сосновый бор "Круж".

Основным видом использования лесных ресурсов является заготовка древесины.

Объемы пищевых лесных ресурсов (ягоды, грибы, берёзовый сок) очень велики.

Возможна также заготовка и переработка лекарственного сырья.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности носит в настоящее время стихийный характер, хотя ресурсы значительны и могут являться основой для организованного отдыха.

В целом лесные ресурсы весьма велики и могут служить базой для развития соответствующих видов деятельности.

2. 	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Параметры развития территории и перечень объектов регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального и стратегического планирования Архангельской области, муниципального образования «Вельский муниципальный район», муниципального образования «Верхнеустькулойское»:

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утверждена областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ»;

- Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Архангельской области от 25.02.2016 №46-рп;

- «Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп»;

- Государственная программа «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 №330-пп;

- Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 12.10.2012 №463-пп;

- Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 12.10.2012 №462-пп;

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 12.10.2012 №464-пп;

- Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 12.10.2012 №461-пп;

- Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 19.07.2013 №330-пп;

- Государственная программа «Развитие торговли в Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 08.10.2013 №460-пп;

- Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 09.10.2012 №436-пп;

- Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 08.10.2013 №459-пп;

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утверждена Постановлением Правительства Архангельской области» от 11.10.2013 №476-пп;

- Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Вельском муниципальном районе на 2019-2021 гг.», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 03.09.2018 №748;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 28.01.2021 №142;

- Муниципальная программа «Строительство и реконструкция дошкольных общеобразовательных и школьных  образовательных учреждений на  2019-2021 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 28.01.2018 №722;

- Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2019 - 2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 17.09.2018 №806;

- Муниципальная программа «Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в Вельском районе на 2019-2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 24.09.2018 №581;

- Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Вельский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 24.09.2018 №860;

- Муниципальная программа «Развитие образования», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 29.10.2018 № 1004;

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 17.10.2018 №945;

- Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Вельского муниципального района на 2019-2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 14.09.2018 №803;

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Вельского муниципального района на 2019 – 2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 17.10.2018 №944.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 06.12.2019 №1208;

- Муниципальная программа «Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2019-2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования ««Вельский муниципальный район» от 01.10.2018 №881.

3. Анализ использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

3.1. Оценка демографического потенциала территории

По данным местных органов управления Вельского района численность населения муниципального образования «Верхнеустькулойское» на начало 2015 года составила 804 человека.

По данным Росстата численность населения муниципального образования на 2020 год составила 613 человек.

Таблица 1. Численность населения МО «Верхнеусткулойское»в разрезе населенных пунктов, чел.

| Населенные пункты, входящие в муниципальное образование | Численность постоянного населения, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МО «Верхнеусткулойское» | 710 | 667 | 634 | 604 | 599 | 595 | 609 | 606 | 613 |

Для МО «Верхнеусткулойское» характерно достаточно незначительные снижение и повышения численности поселения.

Рис. 1. Динамика численности населения МО «Верхнеусткулойское», чел.

| №№ | Населённый пункт | Население на 2020 год, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевская | 18 |
| 2 | Буторинская | 9 |
| 3 | Ворыгинская | 18 |
| 4 | Лаптевская | 8 |
| 5 | Лиходиевский Погост | 50 |
| 6 | Лысцевская | 2 |
| 7 | Лыткинская | 2 |
| 8 | Мелединская | 248 |
| 9 | Маковеево | 2 |
| 10 | Матюшинская | 5 |
| 11 | Михеевская | 11 |
| 12 | Нестюковская | 139 |
| 13 | Новолебяжье | 13 |
| 14 | Окатовская | 9 |
| 15 | Порядинская | 8 |
| 16 | Прилук | 4 |
| 17 | Раменье | 10 |
| 18 | Савинская | 0 |
| 19 | Стрелецкая | 4 |
| 20 | Теплухинская | 1 |
| 21 | Хребтовская | 19 |
| 22 | Шестниковская | 33 |
|  | Итого: | 613 |

Все населенные пункты имеют различную численность населения. Наиболее крупный по численности населенный пункт д. Мелединская (248 чел. или 40,5 % от численности населения МО). Следующим по численности является д. Нестюковская (139 чел. или 22,7 % от численности населения МО).

На динамику населения влияет как естественные показатели (естественный прирост или естественная убыль населения), так и показатели миграции (миграционный прирост, миграционная убыль населения). Кроме того, на динамику численности населения влияет полнота учета населения, его недоучет, речь идет в первую очередь о текущем учете естественного движения и миграции. Основные проблемы связаны с недоучетом миграции, когда вне его остается часть мигрантов. Не ведется учет сезонного населения по населенным пунктам.

Таблица 2. Динамика естественного движения и миграции населения МО «Верхнеустькулойское»

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел | 9 | 7 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| Число умерших, чел | 20 | 16 | 19 | 10 | 12 | 14 | 6 | 13 |
| Естественный прирост, чел. | -11 | -9 | -7 | 3 | -4 | -6 | 0 | -11 |
| Коэффициент рождаемости, ‰ | 12,7 | 10,5 | 18,9 | 21,5 | 13,4 | 13,4 | 9,9 | 3,3 |
| Коэффициент смертности, ‰ | 28,2 | 24,0 | 30,0 | 16,6 | 20,0 | 23,5 | 9,9 | 21,5 |
| Коэффициент естественного прироста, ‰ | -15,5 | -13,5 | -11,0 | 5,0 | -6,7 | -10,1 | 0,0 | -18,2 |
| Число прибывших, чел | 32 | 34 | 21 | 19 | 21 | 39 | 33 | 49 |
| Число выбывших, чел | 64 | 58 | 44 | 27 | 21 | 19 | 36 | 31 |
| Миграционный прирост, чел. | -32,0 | -24,0 | -23,0 | -8,0 | 0,0 | 20,0 | -3,0 | 18,0 |
| Общий коэффициент миграционного прироста, ‰ | -45,1 | -36,0 | -36,3 | -13,2 | 0,0 | 33,6 | -4,9 | 29,7 |

Наиболее неблагоприятными с точки зрения естественного прироста (убыли) населения были 2012 и 2014 годы. В эти годы наблюдалась очень высокая смертность, особенно в 2012 году. В целом за весь рассматриваемый период население поселения сократилось за счет естественной убыли на 45 человека, а за счет отрицательного сальдо миграции на 52 человек. Наиболее благоприятным можно считать 2017 год, когда естественная убыль населения была нулевой и был положительный миграционный прирост.

Выводы

- Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Верхнеустькулойское» является достаточно сложной, что выражено в наблюдаемых негативных демографических показателях (высоких показателей смертности населения, снижении показателей рождаемости населения, а также миграционном оттоке населения).

- Определяющим фактором уменьшения численности населения поселения остается миграционный отток населения.

- Высокий миграционный отток населения свидетельствуют о сложной социально-экономической ситуации в поселении.

- Небольшая численность населения и демографические процессы характеризуют относительно невысокий демографический потенциал территории. В результате можно сделать вывод, что в перспективе демографические ресурсы могут стать лимитирующим фактором социально-экономического развития МО «Верхнеустькулойское».

3.2. Оценка современного состояния структуры жилищного фонда и основных направлений жилищного строительства

Площадь муниципального жилого фонда составляет в общей сложности 30,6 тыс. кв.

Жилищная обеспеченность составляет 38,1 кв. м/чел. Для сравнения, в Вельском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 21,7 м2/чел.

Таблица 1. Сведения по объектам жилищного строительства
на территории МО «Верхнеустькулойское»

|  | Наименование | единица измерения | показатели | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда | количество жителей/тыс. кв. м | 804/30,6 |  |
| 2 | в том числе д. Мелединская | количество жителей/тыс. кв. м | 326/9,1 | 29,7 |
| 3 | д. Нестюковская | количество жителей/тыс. кв. м | 182/5,3 | 17,3 |
| 4 | Централизованное холодное водоснабжение | тыс. кв. м | 5,1 | 16,6 |
| 5 | Централизованное водоотведение | тыс. кв. м | 4,2 | 13,7 |
| 6 | Централизованное теплоснабжение | тыс. кв. м | 0,42 | 1,4 |
| 7 | ветхое и аварийное жилье | тыс. кв. м | 0 | 0 |

Водоснабжением, теплоснабжение д. Мелединская занимается организация ООО "Теплоресурс".

Таким образом, на основе проанализированных данных можно сделать следующие выводы:

- Имеется ряд позитивных тенденций, позволяющих прогнозировать дальнейшее развитие и улучшение состояния жилищного фонда. Стабилизировалось положение в жилищном строительстве с тенденцией к росту объёмов нового строительства;

- решение жилищной проблемы за счёт государственных капитальных вложений и путём государственного распределения жилищного фонда не соответствует реалиям сегодняшнего дня, однако доля бюджета на строительство социального жилья должна повышаться и достигнуть не менее 15-20 % в объеме жилищного строительства.

В настоящее время стратегической целью политики в жилищной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Политика в сфере поддержки массового жилищного строительства реализуется путем повышения эффективности мер по обеспечению жилищного строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального строительства позволяет решить жилищную проблему представителей различных слоев населения

С улучшением экономической обстановки и повышением доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность и позволит закрепить молодые кадры в сельских поселениях.

В генеральном плане расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что уровень благосостояния будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В прошлом, при административно-командной системе управления, все предприятия и учреждения обслуживания населения находились в различных формах государственной собственности и финансировались за счет бюджетов различных уровней. Состав, вместимость и размещение объектов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабатываемыми на их основе схемами развития различных отраслей этой сферы: культуры, здравоохранения, народного образования, спорта, торговли, бытового облуживания и других.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической базы, одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

При организации системы обслуживания населения необходимо учитывать тенденцию стабилизации населения, при вероятном незначительном его сокращении на перспективу. В тоже время рациональная полноценная система межселенного обслуживания на современном уровне с привнесением элементов урбанизированного образа жизни позволит стабилизировать население и закрепить молодые.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг учреждениями культурно - бытового назначения начинает постепенно меняться с введением рыночной экономики, однако еще недостаточно развит.

В МО "Верхнеустькулойское" в настоящее время из объектов культурно-бытового обслуживания населения размещены и функционируют следующие:

- образование: МБОУ "Верхне-Устькулойская ОШ" № 24  (на 100 мест, фактически 48 учащихся, д. Мелединская, 118), структурное подразделение МБОУ "Верхне-Устькулойская ОШ" № 24  детский сад  "Сосенка"  (на 57 мест, фактически 38 детей, д. Мелединская, 116);

- дополнительное образование: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ структурное подразделение Верхне-Устькулойский ФАП (10-15 посещений в смену, д. Мелединская, 122), ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ структурное подразделение Нижне-Устькулойский ФАП (5-8 посещений в смену, д. Нестюковская,7, кв. 7);

- обслуживание: ПК Сельменьгахлеб (д. Мелединская, 126, торговля, производство хлебобулочных изделий), ИП Попов А.А (д. Мелединская, 121, производство хлебобулочных изделий), ИП Пахтусов А.Л. (д. Мелединская, 111, торговля);

- культура: МУК «Верхнеустькулойская клубная система» сельский Дом  культуры (д. Мелединская, 120, на 100 мест), МУК «Верхнеустькулойская клубная система» Нестюковский сельский клуб (д. Нестюковская, 57, на 80 мест), МУК «Верхнеустькулойская клубная система» Лиходиевский сельский клуб (д. Лиходиевский Погост, 45, на 50 мест), Библиотека (помещение в Лиходиевском сельском клубе,  д. Лиходиевский Погост, 45), Библиотека (помещение в сельском Доме культуры,  д. Мелединская, 120);

- спортивные сооружения: игровая площадка, футбольное поле (д. Мелединская);

- почтовые отделения связи: почтовое отделение связи ОПС Мелединская (д. Мелединская, 117), почтовое отделение связи ОПС Лиходиево (д. Лиходиевский Погост, 47);

- кладбища: около д. Лиходиевский Погост (1 га), д. Мелединская (1,5 га), на север от д. Нестюковская за р. Кулой (1 га, закрыто для захоронений), около д. Нестюковская (1 га, в стадии согласования) .

Также на территории МО расположена общественная организация "Совет ветеранов".

Требуется дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений культуры, развитие сети объектов бытового обслуживания населения.

3.4. Оценка экономического потенциала

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное животноводство.

Сельскохозяйственное производство в МО представлено деятельностью АО "Важское" (молочная ферма - 203 головы КРС, ферма по откорму молодняка - 63 головы), СПОК "Шанс" (производство сельскохозяйственной продукции), КФХ Жильцов Ф. С. (д. Мелединская, производство сельскохозяйственной продукции) и личных подсобных хозяйств.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не удовлетворяет в полной мере потребности населения в продуктах питания. В соответствии с физиологической нормой, полностью (на 100%) население обеспечивается только картофелем, мясом и цельным молоком собственного производства. По другим видам основной сельскохозяйственной продукции обеспеченность недостаточная.

Кроме потребности на питание в балансе учитываются: потребность на фураж, семена и прочие расходы.

В «Схеме территориального планирования Архангельской области» выделяются пункты с устойчивым социально-экономическим развитием, для создания в них центров по переработке сельскохозяйственной продукции. Такими центрами, согласно Схеме, в МО "Верхнеустькулойское" выделена д. Мелединская с созданием в нем сельскохозяйственных предприятий.

Отнесение населённых пунктов  центрам переработки сельскохозяйственной продукции определяется, в первую очередь, ориентацией на межмуниципальный рынок сбыта, наличием ёмкого местного рынка потребления, сложившейся производственной инфраструктурой и специализацией.

Главными проблемами развития для крестьянских хозяйств на территории МО  являются:

- отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная плата работников;

- потеря некоторых сегментов рынка;

- присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с других территорий;

- незавершенность оформления собственности на земельные участки, выделенные в счет паев бывшим членам колхозных хозяйств.

Выводы:

Важнейшими  направлениями  работы по развитию сельского хозяйства являются:

- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству продукции растениеводства;

- расширение рынков сбыта;

- расширение ассортимента производимой продукции

- создание и развитие  предприятий (форм малого бизнеса) по переработке сырья.

Главной профилирующей отраслью является сельскохозяйственная отрасль лесная, она представлена предприятиями  лесозаготовительной промышленности (предприятия по производству пиломатериалов).

На территории МО "Верхнеустькулойское" ведут деятельность:  уже нет ИП Чертова О. Б. (оказание услуг населению по распиловке леса).

Также на территории МО расположено несколько предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий:  ПК Сельменьгахлеб (д. Мелединская, 126), ИП Попов А. А. (д. Мелединская, 121).

Малое и среднее предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства в последние годы приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета. Значимость малого и среднего предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из которых являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Малый и средний бизнес стал существенным фактором экономического развития.

Малый бизнес охватывает различные сферы экономической деятельности. Для последних лет характерна тенденция стабильного увеличения числа занятых в этом секторе экономики. В условиях ликвидации ряда предприятий и, как следствие, увеличения числа безработных граждан, привлечение рабочей силы в этот сектор экономики обеспечивает решение проблемы занятости населения.

Следует отметить, что в бюджет муниципального образования кроме налогов дополнительно поступают денежные средства в виде платы за арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество и земельные участки.

Перспектива развития промышленности связана со следующими направлениями:

- Стратегической целью промышленной политики является создание высокотехнологичного промышленного комплекса с эффективным механизмом функционирования, обеспечивающим экономическую самостоятельность, конкурентоспособность его продукции на российском и мировом рынках, достойный уровень качества жизни населения.

- Строительство промышленных объектов предлагается в специальных зонах. В проекте определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения. Более детальная проработка вопроса связанного с категориями земель и с конкретным местом размещения объектов будет осуществляться на следующей стадии градостроительного проектирования: планировка территории (посредствам разработки проектов планировки и проектов межевания территорий).

- На территории МО существует несколько производственных площадок на закрытых ранее предприятиях, которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры

По территории МО проходят автомобильные дороги регионального значения "Коноша - Вельск - Шангалы", "д. Мелединская - д. Шестниковская",  а также ряд автомобильных дорог местного значения.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктам сельского поселения «Верхнеустькулойское» Вельского района.

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | в том числе по покрытиям: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфаль- тобетон-ное | гравий-ное | грунто-вое |
| 11 205 808 ОП МР 16 | Подъезд к д.Раменье от а/д Мелединская - Шестниковская | 9,775 |  | 9,775 |  |
| 11 205 808 ОП МР 17 | д.Стрелецая - д.Лаптевская | 0,945 |  | 0,945 |  |
| 11 205 808 ОП МР 18 | д.Лиходиевский Погост - д.Хребтовская | 2,190 |  | 2,190 |  |
| 11 205 808 ОП МР 19 | Подъезд к д.Порядинская от а/д Мелединская - Шестниковская | 0,394 |  | 0,394 |  |
| 11 205 808 ОП МР 20 | Подъезд к д. Новолебяжъе от а/д Шестниковская - Лысцевская | 0,53 |  | 0,53 |  |
| 11 205 808 ОП МР 21 | Подъезд к д. Маковеево от а/д Мелединская-Шестниковская | 1,117 |  | 1,117 |  |
| 11 205 808 ОП МР 23 | Подъезд к д.Нестюковская от а/д Вельск-Кулой | 2,037 |  | 2,037 |  |
| 11 205 808 ОП МР 24 | д.Шестниковская - д.Лысцевская | 6,311 |  | 6,311 |  |
| 11 205 808 ОП МР 25 | д.Нестюковская - д.Ковылинская | 1,615 |  | 1,615 |  |
| 11 205 808 ОП МР 179 | д.Фоминская 2 - д.Матюшинская | 7,265 |  | 7,265 |  |
|  | итого | 32,179 | 0,000 | 32,179 | 0,000 |

Таблица 2. Перчень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов находящихся в муниципальной собственности Вельского муниципального района

| Идентификационный номер | Паспортизация | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | в том числе по покрытиям: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль- тобетон-ное | гравий-ное | грунто-вое |
| 11 205 808 ОП МП 174 | 2015 | д. Лаптевская | 0,884 |  | 0,319 | 0,565 |
| 11 205 808 ОП МП 175 | 2015 | д. Лиходиевский Погост | 2,843 |  | 1,384 | 1,459 |
| 11 205 808 ОП МП 176 | 2015 | д. Маковеево | 0,593 |  | 0,593 |  |
| 11 205 808 ОП МП 177 | 2015 | д. Мелединская | 6,862 |  | 4,351 | 2,511 |
| 11 205 808 ОП МП 178 | 2015 | д. Михеевская | 0,379 |  |  | 0,379 |
| 11 205 808 ОП МП 179 | 2015 | д. Нестюковская | 2,975 | 0,089 | 2,602 | 0,284 |
| 11 205 808 ОП МП 180 | 2015 | д. Новолебяжье | 0,348 |  | 0,348 |  |
| 11 205 808 ОП МП 181 | 2015 | д. Порядинская | 0,644 |  | 0,644 |  |
| 11 205 808 ОП МП 182 | 2015 | д.Раменье | 0,478 |  | 0,044 | 0,434 |
| 11 205 808 ОП МП 183 |  | д. Теплухинская |  |  |  |  |
| 11 205 808 ОП МП 184 | 2015 | д. Хребтовская | 1,954 |  | 1,279 | 0,675 |
| 11 205 808 ОП МП 185 | 2015 | д. Шестниковская | 1,179 |  | 0,976 | 0,203 |
| 11 205 808 ОП МП 186 | 2015 | д. Ворыгинская | 0,361 |  | 0,08 | 0,281 |
| 11 205 808 ОП МП 187 | 2015 | д.Стрелецкая | 0,281 |  | 0,281 |  |
| 11 205 808 ОП МП 188 | 2015 | д.Алексеевская | 0,583 |  |  | 0,583 |
| 11 205 808 ОП МП 189 | 2015 | д. Окатовская | 0,692 |  | 0,417 | 0,275 |
| 11 205 808 ОП МП 190 | 2015 | д. Лысцевская | 0,638 |  | 0,638 |  |
| 11 205 808 ОП МП 192 | 2015 | д.Прилук | 0,559 |  | 0,358 | 0,201 |
| ИТОГО |  |  | 22,253 | 0,089 | 14,314 | 7,85 |

Таблица 3. Перечень мостов МО «Верхнеустькулойское»

| Месторасположение | Вид дороги | Инвентарный номер дороги | Протяж, км | км, от начала дороги | Сооружение | Длина | Наим. водоема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шестниковская - д. Лысцевская | межпоселенческая | 11 205 ОП МР 24 | 6,9 | 5,7 | низководный мост | длина 49м | река Кулой |
|  |  |  |  | 5,7 | подвесной мост | длина 47м | река Кулой |
|  |  |  |  | 5,0 | Мост, деревянный | длина 8м | река Тефтеньга |
|  |  |  |  | 2,1 | Мост, деревянный | длина 6м | ручей Березовый |
| д. Лиходиевский Погост - д. Хребтлвская | межпоселенческая | 11 205 ОП МР 18 | 3,0 | 0,5 | низководный мост | длина 65м | река Кулой |
|  |  |  |  | 0,5 | подвесной мост | длина 65м | река Кулой |
| д. Стрелецкая - д. Раменье | межпоселенческая | 11 205 ОП МР 16 | 10,0 | 3,6 | Мост, деревянный | длина 6м | ручей Маткуй |
|  |  |  |  | 7,1 | Мост, деревянный | длина 6м | ручей Каменный |
|  |  |  |  | 9,5 | Мост, деревянный | длина 6м | ручей Мостовик |
| д. Нестюковская -д.Ковылинская | межпоселенческая | 11 205 ОП МР 25 | 2,0 | 0,8 | Мост, деревянный | длина 6м | ручей Мельничный |
|  |  |  |  | 0,2 |  | диаметр 1,5м | ручей Задоринский |
| д. Нестюковская | поселенческая | 11 205 808 ОП МП 179 | 2,0 | 1 | Мост, деревянный | длина 3м | ручей Задоринский |
| д. Лиходеевский Погост | поселенческая | 11 205 808 ОП МП 175 | 3,5 | 3,4 | Мост, деревянный | длина 3м | ручей Староречье |

3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории МО расположен ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса.

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения  населения и функционирования объектов центра МО – д. Мелединская и других населенных пунктов МО.

3.6.1. Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Частично обеспечена централизованным водоснабжением только д. Мелединская.Из подземных водоисточников отбирается и подается в систему водоснабжения 11106 куб м/год (30,4 м3/сут), в том числе 8046 куб.м/год (22,04 м3/сут) – населению, 3060 м3/год(8,38 м3/сут) – предприятиям и организациям.

В остальных населенных пунктах МО «Верхнеустькулойское» существует 88 шахтных колодца, в том числе общего пользования- 3. Состояние колодцев удовлетворительное. По органо-лептическим показателям качество воды удовлетворяет водопотребителей.

Обслуживающая организация по водоснабжению и водоотведению ООО «Водоканал» (г. Вельск).

В д.Мелединская имеются две водозаборные артезианские скважины 1968 г. постройки и 2004 года постройки. Обе скважины запитаны на водонапорную башнюРожновского емкостью 25 куб. м.

Таблица 1. Перечень артезианских скважин МО "Верхнеустькулойское"

| местоположение скважины | глубина, м | диаметр труб, мм | год постройки | процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Мелединская 117 соор. № 1 | 100 | 168-394 | 2004 |  |
| д. Мелединская 117 соор. № 2 | 102,5 | 168-394 | 1968 | 50% |

Объекты водозабора:

Артезианская скважина № 174 (1968 г.) - скважина оборудована электропогружным насосом марки ЭЦВ 4-2,5-100, с глубиной погружения 32,0 м. Продуктивный водоносный горизонт вскрыт скважиной глубиной  102,5 м. Водоносный комплекс в пределах водозаборного участка напорный. Величина напора составляет 79,0 м. Бурение и оборудование скважины выполнено с соблюдением экологических требований, предусмотренных проектом строительства водозабора.

Артезианская скважина № 174а (2004 г.) - скважина оборудована электропогружным насосом марки ЭЦВ 6-3,5-80, с глубиной погружения 32,0 м. Продуктивный водоносный горизонт вскрыт скважиной глубиной  100,0 м. Водоносный комплекс в пределах водозаборного участка напорный. Величина напора составляет 79,0 м. Бурение и оборудование скважины выполнено с соблюдением экологических требований, предусмотренных проектом строительства водозабора.

Таблица 2. Характеристика напорно-регулирующих устройств и резервуаров

| Наименование населенных пунктов | Тип насосной станции 2-го подъема |  |  |  |  | Состояние | Тип напорно-регулирующей емкости |  |  |  | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол- во насо сов | Марка | Q куб. м. в час | Н, м | N, квт |  | Кол-во | Объем, м.куб | Н,м | Состоя ние |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водонапорная башня Рожноского емкостью 25 куб. м находится в ветхом состоянии, идут утечки из резервуаров через трещины в корпусе и из ствола трубопровода. Отключена. |
| д. Мелединская 117 соор. № 1 | 1 | ЭЦВ-5-3,5-80 | 80 | 25 | 3,5 | Средний уровень физического износ | Водонапорная башня Рожновского емкостью 25 куб. м отключена в связи со 100% износом. Напор вода регулируется частотным преобразователем ProstarPr 6100 |  |  |  |  |
| д. Мелединская 117 соор. № 2 | 1 | ЭЦВ-5-3,5-100 | 100 | 28 | 3,5 | Высокий уровень физического износ |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Технико-эксплуатационные показатели функционирования систем централизованного водоснабжения

| № п/п | наименование потребителя | Источники водоснабжения | забор воды из источника за год | подача воды в сеть за год | Реализовано в сутки куб. м | Реализовано проект с сутки куб. м | реализовано проект в год куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | население | скважины | 8046 | 8046 | 22,04 |  |  |
| 2 | предприятия | скважины | 3060 | 3060 | 8,38 |  |  |

Таблица 4. Характеристика сетей и определение процента износа

| Наименование | Материал | Материал изоляции трубопроводов | Протяженность в м | Диаметр в мм | Фактически прослужившее время в годах | Нормативный срок службы в годах | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | чугун |  | 575,0 | 80 | 32 | 70 | 40 |
| Водопровод | сталь |  | 949,40 | 50 | 32 | 40 | 60 |
| Водопровод | сталь |  | 432,10 | 25 | 32 | 40 | 60 |
| Водопровод | полиэтилен |  | 183,0 | 32 | 32 | 40 | 60 |
| Водопровод | полиэтилен |  | 84,0 | 25 | 32 | 40 | 60 |
| ИТОГО |  |  | 2223,5 |  |  |  |  |

Водопотребление составляет 30,4  куб. м/сут.

Таблица 5. Характеристика потребителей воды из системы водоснабжения

Д. Мелединская

| Местоположение водопровода | Потребители | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| д. Мелединская | 50 жилых домов | Жилые дома |
| д. Мелединская | школа, детский сад, ФАП, административное здание, гараж АО «Важское», пекарня ИП Попова, магазин ИП Пахтусов, здание пекарни, магазина и офиса Верхне-Устькулойское сельпо. | соцально-культурные и производственные здания |

Норма водопотребления для населенных пунктов принята в соответствии со СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании анализа полученных исходных данных и составляет 130-160 л/сут/чел.

Таким образом водоснабжение на перспективу будет составлять:

Таблица 6. Водоснабжение на перспективу

| №№п/п | Потребители | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма, л/сут. | население, чел. | расход воды, м3/сут. |
| 1. | Здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией: -с ваннами и местными во-донагревателями | 160 | 340 | 54,4 |
|  | Здания производственные и социально-культурного назначения |  |  | 9,00 |
| 2 | Полив территории | 50 | 340 | 17,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (5 %) |  |  | 4,0 |
|  | Всего |  | 340 | 84,4 |

В МО водопроводных очистных сооружения не имеется.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- износ части оборудования и сетей;

- отсутствие водоочистных сооружений;

- отсутствие  поясов СЗЗ;

- проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- износ сетей, в связи с чем, увеличивается количество аварий;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры.

Необходимо создание централизованной системы водоснабжения в МО «Верхнеустькулойское», которая должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность МО в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Также необходим переход на безбашенную систему водоснабжения с применением частотных преобразователей.

В настоящее время основными проблемамив водоснабжении поселения являются:

- большой износ оборудования и сетей;

- отсутствие водоочистных сооружений;

- высокий показатель  утечек и неучтенных расходов воды;

- отсутствие  поясов СЗЗ;

- проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- высокий износ сетей, в связи с чем, увеличивается количество аварий;

- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения МО «Верхнеустькулойское» необходимо для улучшения качества  жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Необходимо дальнейшее развитиецентрализованной системы водоснабжения в МО «Верхнеустькулойское», которая должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории МО «Верхнеустькулойское» – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

3.6.2. Водоотведение

На данный момент в МО «Верхнеустькулойское» сеть канализации имеется только в д. Мелединская и на объектах социального обеспечения (школа, ДОУ, ФАП).

В состав системы водоотведения входят внутренние сети благоустроенных зданий, наружные самотечные сети, смотровые колодцы на сетях,  и очистные сооружения, которые находятся в нерабочем состоянии с 1990-х годов, т.е. стоки не очищаютя, а поступают в землю в районе очистных сооружений  Смотровые колодцы, которые выполнены из железобетонных колец и железобетонных днищ, железобетонных крышек и чугунных люков количестве 35 штук.. Протяжённость сетей – 2280 м. Существующее водоотведение 56,7 куб. м/сут. Материал труб - асбестоцемент.

Таблица 1. Характеристика канализационных сетей.

| Населённые пункты | Протяжённость, м | Материал и диаметр труб, мм | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Мелединская | 1469 | асбестоцемент 215 мм | 1981 г. износ более 40 % |
| дер. Мелединская | 811 | асбестоцемент 110 мм | 1989 г. износ более 40% |

Результаты обследования канализационных колодцев показали, что практически все колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии. В удовлетворительном состоянии обнаружены только 4 колодца из 35 обозначенных на исполнительном плане системы водоотведения. 6 колодцев требовали очистки от заиления, 3 колодца были в полуразрушенном состоянии подтоплены, 9 колодцев были с поверхности покрыты землёй или засыпаны песком.  Диаметр колец колодцев d = 150 см, глубина колодцев- в среднем около 3 метров.

Качество сточных вод, поступающих в систему водоотведения, полученное расчётным путём на основе данных о фактических нормах водоотведения представлено в таблице. Фактическая норма водоотведения рассчитанасогласно количеству жителей, пользующихся централизованной системой водоотведения ( 340 человек). Таким образом, норма водоотведения составляет 68 л/сут *1жит.Удельная норма загрязняющих воду веществ принята по данным тал.25СНиП 2.04.03-85. Канализация: Наружные сети и сооружения .

Имеются очистные сооружения, которые не работают с 1990-х годов. Стоят на балансе МО «Вельский муниципальный район».

Таблийа 2. Характеристика сетей и определение процента износа

| Наименование | Материал | Год постройки | Протяженность в м | Диаметр в мм | Фактически прослужившее время в годах | Нормативный срок службы в годах | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети канализации | асбоцемент | 1992 | 1469 | 215 | 20 | 40 | 40 |
| Сети канализации | асбоцемент | 1992 | 811 | 11 | 20 | 40 | 40 |

Таблица 3. Расчётное содержание загрязнений в сточных водах объединённой централизованной системы водоотведения МО «Верхнеустькулойское»

| № п/п | Показатель | Количество загрязняющих веществ на 1 жителя в сутки | Норма водоотведения, л/сут* 1 жит | Концентрация загрязнений, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВВ | 65 | 66.82 | 952 |
| 2 | БПКполн не осветл. | 75 | 66.82 | 1102 |
| 3 | БПКполносветл. | 40 | 66.82 | 588 |
| 4 | Азот аммон-х солей | 8 | 66.82 | 117 |
| 5 | Фосфаты (Р2О5) | 3,3 | 66.82 | 48 |
| 6 | Хлориды | 9 | 66.82 | 132 |
| 7 | ПАВ | 2,5 | 66.82 | 37 |

Таблиа 4. Характеристика объектов, подключенных к системе водоотведения

в разрезе населённых пунктов.

| Местоположение водопровода | Потребители | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| д. Мелединская | 40 жилых домов | Жилые дома |
| д. Мелединская | школа, детский сад, ФАП, административное здание, гараж АО «Важское», пекарня ИП Попова, магазин ИП Пахтусов, здание пекарни, магазина и офиса Верхне-Устькулойское сельпо. | соцально-культурные и производственные здания |

Как показывают результаты обследования и оценки состояния сетей и сооружений системы водоотведения все сети и сооружения водопровода и канализации имеют средний уровень физического износа (более 40 %), морально устарели и в целом, не соответствуют требованиям современных санитарно-технических регламентов и экологических нормативов. Поэтому необходим капитальный ремонт и обновление оборудования замена или бестраншейное восстановление ветхих участков сетей  канализации, смотровых колодцев.

Принципамиразвития централизованной системы водоотведения являются:

- дальнейшее развитие централизованной сети водоотведения на территории МО;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство канализационныхочистных сооружений (КОС) в д. Мелединская с целью снижения  вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкция всех существующих сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей МО «Верхнеустькулойское».

Таким образом, требуется дальнейшее развитие системы водоотведения для обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путемобеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативноговоздействия на водные объекты путем очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системыводоотведения.

3.6.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилого и общественного назначения осуществляется от котельной, расположенной в д. Мелединская, д. 123 (год постройки - 1968, собственность администрации МО «Вельский муниципальный район»).

Тип установленного оборудования - 2 котла, котел типа КВР-0,63 2011 года установки, котел типа КВР-0,8 2015 года установки. Годовой отпуск тепла - 828 Гкал/год. Годовой расход топлива - 2200 куб. м. Вид топлива - дрова.

Протяженность тепловых сетей составляет 1948,0 м. Количество тепла, получаемое от них жилищно-коммунальным сектором 276 Гкал/год.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Таблица 1. Характеристика сетей и определение процента износа

| Наименование | Год постройки | Материал | Диаметр труб в мм сечение каналов | Протяженность трассы в мм | Глубина прокладки | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная сеть теплоснабжения | 1975 | сталь | 100 | 846,9 | подз. | 83 |
| Наружная сеть теплоснабжения | 1975 | сталь | 80 | 126,7 | подз. | 83 |
| Наружная сеть теплоснабжения | 1975 | сталь | 50 | 612,5 | подз. | 83 |
| Наружная сеть теплоснабжения | 1975 | сталь | 40 | 361,9 | подз. | 83 |

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудованакотлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления административных, общественных и жилых зданий.

В связи с выявленными проблемами в системе теплоснабжения МО "Верхнеустькулойское", а именно, значительным износом оборудования и сетей, основными направлениями развития системы теплоснабжения МО «Верхнеустькулойское» являются:

- модернизация котельных, включая реконструкцию и ремонт зданий со      строительством склада для топлива, установкой новых котлов.

3.6.4. Электроснабжение

По территории МО "Верхнеустькулойское" проходят линии электропередачи ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, находящихся на балансе ОАО «МРСК «Северо-Запада».

Таблица 1. Подстанции, расположенные на территории МО "Верхнеустькулойское".

| Центр Питания | Номер ТП 10/0,4 кВ | Наименование ТП | Мощность тр-ра |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС ВЛПБ 35/10 | 592 | Матюшинская | 10 |
| ПС ВЛПБ 35/10 | 593 | Теплухинская | 63 |
| ПС ВЛПБ 35/10 | 594 | Заозерье Гараж | 100 |
| ПС ВЛПБ 35/10 | 595 | Заозерье Ферма | 160 |
| ПС ВЛПБ 35/10 | 596 | Водопьяниха | 50 |
| ПС ВЛПБ 35/10 | 597 | Ермаково | 10 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 470 | Михеевская | 25 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 472 | Ворыгинская | 63 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 473 | Стрелецкая | 63 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 474 | Лаптевская | 25 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 475 | Хрептовская | 40 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 476 | Раменье | 25 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 477 | Алексеевская | 40 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 478 | Лиходиево (погост) | 160 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 479 | Шестниковская | 100 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 481 | Лебяжье | 40 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 482 | Лысцево, Окатовская | 40 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 598 | Жильцово | 63 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 599 | Мелединская заправка | 160 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 600 | Мелединская ПТО | 250 |
| ПС Кокшеньга_ 110/10 | 101 | Маковеево | 40 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 103 | Мелединская ферма | 400 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 104 | Прилуки | б3 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 105 | Зерносклад | 160 |
| ПС Кокшеньга 110/10 | 108 | Мелединская школа | 160 |
| Всего шт/кВА |  | 25 | 2310 |

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60 %, а на отдельных участках – 80 %. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в МО от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. кВч.

Реконструкция линий электропередачи 10-0,4 кВ, проходящих по землям МО «Верхнеустькулойское» ОАО «МРСК «Северо-Запада» не планируется. Реконструкция возможна, как при обращении новых потребителей электроэнергии, так и при увеличении мощности уже существующих потребителей в процессе развития территорий. Данной информацией Вельский РЭС не располагает.

Планируется строительствотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, и разводящих сетей 0,4 кВ для электроснабжения объектов, расположенных на землях, выделенных для индивидуального жилищного строительства в д. Мелединская.

Перспектива развития сетевого хозяйства также связана с совершенствованием системы электроснабжения и модернизацией подстанций.

3.6.5. Газоснабжение

Застройка МО "Верхнеустькулойское" на данный момент природным (сетевым) газомне обеспечена.

Значительная часть потребителей пользуется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Потребителями сжиженного газа являются:

- население;

- промышленные предприятия и прочие потребители.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, газификация д. Мелединская природным газом будет осуществляться за счет строительства межпоселкового газопровода от ГРС "Кулой" (ГРП в д. Мелединская), диаметр 110 мм, материал - сталь.

Источником газоснабжения в остальных населенных пунктах предусматривается сжиженный газ.

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением района, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 2,9 тыс. тонн/год.

3.6.6. Связь

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории МО является Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» города Вельск, имеющий на своем балансе городские и сельские АТС.

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС.

Таблица 1. Характеристика показателей телефонной связи

| № пп. | Показатели | Ед. измер. | Существующее | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Телефонная связь |  |  |  |
|  | АТС д. Мелединская – емкость | №№ | 100 |  |
|  | - тип оборудования |  | АТСК50/200 |  |
|  | АТС д. Нестюковская – емкость | №№ | 50 |  |
|  | - Тип оборудования |  | АТСК50/200 | М-200 |
|  | - АТС д. Лиходиевский Погост – емкость |  | 100 |  |
|  | - тип оборудования |  | АТСК50/200 |  |
|  | -возможность реконструкции, расширения |  |  |  |

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи. Широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.Все абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

Основными проблемами телефонизации являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

Межстанционная связь с АТС д. Мелединская, д. Нестюковская и д. Лиходиевский Погост организована по воздушной линии связи. В настоящее время от волоконно-оптического кабеля г.Вельск - п.Октябрьский проложены отводы на АТС деревень Нестюковская и Мелединская. В ближайшее время планируется данные АТС переключить на работу по волоконно-оптическому кабелю, а также  аналоговую АТСК50/200 в д. Нестюковская заменить на цифровую М-200.

Для обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Услуги связи на территории МО оказывает ОАО «Северо-Западный Телеком» .

Территория МО «Верхнеустькулойское» охвачена мобильной связью операторов "МегаФон", "МТС", "Билайн" и "Теле2".

Радиовещание на территории  проводное и эфирное:

два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»;

восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Проводными радиовещанием на территории занимается Архангельский филиал ОАО «СЗТ».

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

Идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в сельской местности необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

3.6.7. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории МО позволил выявить следующее:

- На территории МО существуют две несанкционированные свалки ТБО около д. Мелединская (около 2 га) и д. Нестюковская (около 1,5 га), также на северо-востоке от д. Нестюковская в 700 м расположены два полигона для хранения отходов лесопиления для ЗАО "Вага-Инвест" (3 га) и ООО "Вельское ЛПП" (2 га).

- Сбор твердых бытовых отходов должен осуществляться в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

- Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

- Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы.

- Региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ  отсутствуют.

- Строительствоустановок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации.

- Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

3.7. Оценка состояния окружающей среды

Основной целью разработки генерльного плана в области экологии является обеспечение устойчивого и безопасного развития территории муниципального образования, комфортных условий проживания населения. Поэтому особое внимание при проектировании уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

В настоящее время экологическая обстановка оценивается как относительно благополучная с низким уровнем техногенной нагрузки на природные комплексы.

Для сохранения и улучшения состояния окружающей среды в задачи проекта входит выявление наиболее острых экологических проблем, причин их возникновения, определение наиболее проблемных участков.

На основании анализа ситуации разрабатывается комплекс градостроительных мероприятий по улучшению экологической обстановки на проектируемой территории в целом, а также – рекомендации по градостроительному освоению территории на перспективу.

3.7.1. Оценка техногенной нагрузки

Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, бытового и социального назначения.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на состояние окружающей среды, являются:

- предприятия лесного хозяйства;

- предприятия электроэнергетики;

- объекты разработки месторождений полезных ископаемых;

- предприятия сельского хозяйства;

- инженерно-транспортные сооружения и коммуникации;

- объекты захоронения промышленных и бытовых отходов.

3.7.2. Оценка состояния геологической среды

Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий, опасных геологических процессов и инженерно-геологических свойств грунтов.

Различные виды хозяйственного освоения воздействуют на геологическую среду, что приводит кизменению отдельных еёкомпонентов.

Современный рельеф в отдельных местах приобрел техногенный характер. Техногенные формы рельефа представлены карьерами и отвалами, береговыми укреплениями, выемками и насыпями автомобильных дорог, намытыми и отсыпанными участками и др. Происходит, как увеличение, так и снижение отметок поверхности территории.

3.7.3. Оценка состояния атмосферного воздуха

Экологическая обстановка в муниципальном образовании формируется под влиянием выбросов в атмосферу загрязняющих веществ объектами теплоэнергетики и предприятиями сельского хозяйства, расположенными на прилегающих территориях к поселку, а также расположенных на территории поселения объектов автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта.

3.7.4. Состояние поверхностных и подземных вод

Вельский район лежит в бассйене реки Ваги (притока реки Северная Двина первогопорядка) в верхнем ее течении. Реки и ручьи, впадающие в нее, образуют густую речную сеть, характер и структура которой определяется повсеместно избыточным увлажнением и равнинным рельефом. Самая крупная река сельского поселения – Кулой.

Все реки имеют смешанное питание. Более 50% стока формируется снежными водами, остальная часть – дожди и грунтовые воды. Источники питания определяют водный режим рек. Снеговое питание характеризуется высоким весенним половодьем, на долю которого приходится более половины годового стока. Половодье обычно начинается в конце апреля, а максимальный уровень рек приходится на начало мая. Затем уровень воды падает, и летне-осенняя межень зависит от количества осадков и времени их выпадения. Зимняя межень бывает с конца октября - начала ноября и продолжается около 6 месяцев. Ледостав на реках начинается также с конца октября - начала ноября и держится обычно до 3 декады апреля. Толщина льда на реках определяется температурным режимом зимнего сезона. Вскрытие рек обычно начинается в верховьях, т.к. реки большей частью текут в северном направлении, что приводит к заторам и подтоплениям низменных территорий.

Кроме воды реки выносят небольшое количество твердого стока, который откладывается (особенно в устьевых частях рек) в виде островов, мелей, перекатов, пляжей.

Значение рек в районе велико, поскольку они являются основными источниками водоснабжения промышленных предприятий и коммунального хозяйства, а также побережье рек является зоной отдыха. Судоходство на реках района не развито из-за мелководности рек.

Контроль качества подземных вод

Подземные воды, выведенные скважиной по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,20 г/дмз. Умеренно жесткая, величина общей жесткости составляет до 4,6 мг-экв/дмз, рН - 7,2. На момент бурения содержание хлоридов  (Сl-) 3,0 мг/дмз, сульфатов (SO42-) 42,78 мг/дмз, гидрокарбонатов (НСО3-) 280,6 мг/дмз, натрия и калия (Nа++К+) 24,25 мг/дмз, кальция (Са2+) 56,11 мг/дмз, магния (М2+) 21,58 мг/дмз. Содержание железа 0,32-0,99 мг/дмз. По данным бактериологического анализа вода здоровая.

В соответствии с «Программой мониторинга подземных вод» на предприятии осуществляется лабораторный контроль качества забираемой воды.

Результаты лабораторных исследований представлены в таблицах.

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований

| Наименование показателя | Вода водопроводная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2019 г. | Нормативный уровень |
| Запах при 200/600 С, баллы | 0,000 | 1,000 | 2 |
| Цветность, градус | 11,000 | 10,000 | 20 |
| Мутность, ЕМФ | 0,264 | 0,256 | 2,6 |
| Привкус, баллы | 0,000 | 1,000 | 2 |
| рН, еденицы рН | 6,800 | 6,600 | 6-9 |
| Ионы аммиака, мг/дмз | 0,484 | 0,740 | 2 |
| Нитрит-ионы, мг/дмз | 0,011• | 0,460 | 3,0 |
| Нитрат-ионы, мг/дмз | 0,880 | 0,370 | 45 |
| Железо общее, мг/дмз | 0,449 | 0,289 | 0,3 (1) |
| Хлориды, мг/дмз | 18,000 | 11,000 | 350 |
| сульфаты, мг/дм3 | 63,90 | 38,000 | 500 |
| Фториды, мг/дмз | 0,640 | 0,244 | 1,2 |
| Сухой остаток | 432,000 | 197,000 | 1000 |
| Жесткость общая, оЖ | 5,500 | 6,000 | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | - | 4,800 | 5,0 |
| Фториды, мг/дмз | 0,640 | 0,244 | 1,5 |
| Щелочность, мг экв/дмз | 5,800 | 2,300 | - |
| Кальций, мг/дмз | 30,060 | 48,000 | - |
| Магний, мг/дмз | 50,400 | - | - |

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований

| Наименование показателя | Вода водопроводная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2019 г. | Нормативный уровень |
| Общие колиформные бактерии, мл | отсутствуют | отсутствуют | отсутствие в 100 мл |
| термотолерантныеколиформные бактерии, мл | отсутствуют | отсутствуют | отсутствие в 100 мл |
| Общее микробное число, КОЕ/мл | 0 | 0 | Не более 50 в 1 мл |

Таким образом, подземные воды продуктивного водоносного горизонта соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В процессе эксплуатации водоносного комплекса (44 года), ухудшения качества подземных вод не наблюдается. Основные показатели качества подземных вод в течение последнего года стабильны, признаки бактериального загрязнения не проявляются. Таким образом, подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта пригодны для использования в целях питьевого водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2223,5 м. Материал труб чугун, сталь, полиэтилен.

Удельное водопотребление составляет 4,163 куб. м/сутки на человека.

Таблица 3. Характеристика сетей и определение процента износа

| Наименование | Материал | Материал изоляции трубопроводов | Протяженность в м | Диаметр в мм | Фактически прослужившее время в годах | Нормативный срок службы в годах | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | чугун |  | 575,0 | 80 | 32 | 70 | 40 |
| Водопровод | сталь |  | 949,40 | 50 | 32 | 40 | 60 |
| Водопровод | сталь |  | 432,10 | 25 | 32 | 40 | 60 |
| Водопровод | полиэтилен |  | 183,0 | 32 | 32 | 40 | 60 |
| Водопровод | полиэтилен |  | 84,0 | 25 | 32 | 40 | 60 |

3.7.5. Состояние почв

Источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающе промышленности, сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека.

3.7.6. Состояние растительного и животного мира

Основные лесообразующие породы: ель, сосна, кроме того, береза, осина, ольха, лиственница, кедр. Еловые и сосновые леса занимают более 80% лесопокрытой площади.

Сосновые леса - занимают около четверти лесопокрытой площади и развиты преимущественно на хорошо дренированных песчаных почвах.

На хорошо дренированных водораздельных склонах возвышенностей распространены сосновые лишайниковые, лишайниково-зеленомощные леса. Кустарниковый ярус представлен черникой, брусникой, вереском. Также произрастаютсосняки редкостойкиеклеверо-разнотравные, которые являются результатом периодических рубок.

Сосна образует высокобонитетные древостои (I-III классов) паркового типа, представляющие исключительную рекреационную ценность.

Ельники зеленомощные - расположены на дренированных глинистых и суглинистых почвах.

Напочвенный растительный покров образуют зеленые мхи, видовой состав травянистых растений довольно беден. В подлеске встречается рябина, шиповник, малина. Наиболее представлен кустарниковый ярус из черники, брусники, голубики. Древостой зеленомощных лесов наиболее производителен.

Сфагновые и полгомощные леса - расположены на заболоченных и торфянистых почвах в сочетании с болотами.

В древостое кроме ели и сосны, участвуют ольха, береза, осина. Среди кустарников распространены багульник, морошка. Данные леса малопригодны для рекреационного использования.

Мелколиственные вторичные леса образованы березой, осиной, на увлажненных местах – ольхой. В подлеске распространены рябина, шиповник, жимолость. Травяной покров обычно густой.

Значительные площади занимают болотные массивы, главным образом, верховые с низкорослой сосной и сплошным покровом сфагновых мхов. Широко распространены кустарники: клюква, багульник, кассандра, подбел. Верховные болота используются для сбора клюквы, морошки, голубики.

Луга формируются в результате сведения лесов на водоразделах и в поймах рек.

На возвышенных участках водоразделов развиты суходольные луга с разнотравно-бобово-злаковым травостоем. Разнотравье представляют таволга водолистная, купальница европейская, дудник лесной, злаки – ежа сборная, лисохвост луговой, щучка обыкновенная.

Суходольные являются ценными сенокосными угодьями, могут быть широко использованы для ведения пчеловодства.

Вдоль рек развиты пойменные луга, травостой которых представлен овсяницей луговой, тимофеевкой, лисохвосткой, клевером, горошком и другими ценными луговыми травами – рекомендуется использовать под сенокосы.

3.7.7. Состояние проблемы обращения с отходами

Наиболее острыми проблемами в районе остаются следующие проблемы:

- отсутствие современного подхода к применению экологически корректных технологий обезвреживания отходов;

- необходимость использования всех возможностей для предотвращения образования отходов;

- отсутствие вторичного использования всех полезных фракций отходов, включая получение энергии; экологически правильное обезвреживание неутилизируемых фракций, включая строго контролируемое сжигание и захоронение на полигонах;

- отсутствие мест хранения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Многие свалки на территории Вельского района не соответствуют экологическим требованиям.

Приказом Росстата от 12.12.2019 № 766 утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» для сбора и обработки данных в системе Росприроднадзора, которая введена в действие с отчета за 2019 год.

В соответствие с Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» данную форму предоставляют юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются в сплошном порядке.

Форму не предоставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, у которых образуются только твердые коммунальные отходы массой менее 0,1 т, заключившие договор с региональным оператором и не осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления (обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов).

Новая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) имеет существенное отличие от предыдущей. Начиная с 2019 года, обобщение осуществляется по трем разделам:

 по производственным предприятиям - «Раздел I. Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления; сведения об образовании и передаче твердых коммунальных отходов региональному оператору, тонна»;

 по операторам - «Раздел II. Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, представляемые региональными операторами, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами, тонна»;

 по объектам размещения (хранения и захоронения) отходов производства и потребления – «Раздел III. Сведения о размещения отходов».

3.7.8. Особо охраняемые природные территории

В границах муниципального образования «Верхнеустькулойское» находятся территории памятника природы регионального значения «Сосновый бор «Круж», расположенные в северной части поселения, недалеко от древни Маковеево. ООПТ находится на участке с кадастровым номером 29:01:000000:4180 и имеет площадь 240 га.

Заказник находятся в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Управление и обеспечение функционирования заказника осуществляет Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

Границы и режим особой охраны памятника природы определены Решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от 26.01.1989 №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, Приморскому и Лешуконскому районам» и Решением исполнительного комитета Вельского районного Совета народных депутатов от 30.11.1988 №389 «О мерах по содержанию и охране памятников природы и природных ландшафтов»;

ООПТ создано для поддержания экологического баланса и водорегулирующего значения рек. Основные объекты охраны - экосистемы соснового леса.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- рубка леса (кроме санитарных рубок и рубок ухода);

- любительская охота (без особого разрешения);

- прогон и выпас скота, сбор ягод, грибов и цветов, лекарственных растений, распашка земель, изменение видового состава растительности, включая внесение чужеродных видов, выкапывание для пересадки местных видов флоры, заготовка сока, нанесение любых иных повреждений растений;

- заезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования;

- предоставление участков под застройку;

- проведение осушительных мероприятий и мелиоративных работ;

- использование ядохимикатов;

- разжигание костров, разбивка палаток, засорение территории, проведение земляных работ.

Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным кодексом РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ», «Типовым положением о государственных памятниках природы» утвержденным постановлением Госплана СССР и Государственного комитета по науке и технике от 27.04.1981 и «Лесохозяйственным регламентом Вельского лесничества», утвержденного постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного Комплекса Архангельской области от 18.12.15 года №12п.

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 1), планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с особыми условиями использования территории определяется как «зона, устанавливаемая в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, прохождение которых определяется в соответствии с действующим законодательством и которые подлежат описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, предназначенная для охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, накладывающая правовые требования к использованию и ограничения на использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяющая условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как правило, не входящая в юридически закрепленные границы объекта, требующего охраны, или объекта, от воздействия которого необходима охрана».

Зоны с особыми условиями использования территории: устанавливаются как для существующих объектов, так и для проектируемых.

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – для водоемов и водотоков. В соответствии с «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.11.2013 г.) под водоохранными зонами понимаются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м;от 10 м до 50 м - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ);

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Таблица 1. Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) основных рек муниципального образования «Верхнеустькулойское»

| № п/п | Название реки | Место впадения | Протяженность (км) | Ширина ВОЗ (м) | Прибрежная защитная зона (м) | Береговая полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулой | Вага | 206 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Вага | Сев. Двина | 575 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | Сельменьга | Вага | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Коленьга | Кулой | 150 | 200 | 50 | 20 |
| 5 | Сивчуга | Кулой | 82 | 200 | 50 | 20 |
| 6 | Моленьга | Кулой | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | Печеньга | Вага | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | Малая Лукша | Кулой | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Большая Лукша | Кулой | 23 | 100 | 50 | 20 |

2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Первый пояс ЗСО

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольньх деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водозаборные скважины располагаются в лесопарковой зоне д. Мелединская на участке с географическими координатами б9°59" с.ш., 42°25" в.д. с абсолютными отметками 79 и 80 м. Расстояние между скважинами 15 м, в 10 м от скважин располагается водонапорная башня с емкостью 30 м3. Для водозаборных сооружений обустроено единое деревянное ограждение. Территория спланирована, не подтопляема. Дорожки к сооружениям оборудованы твердым покрытием. В северном направлении на расстоянии 60 м и в западном на расстоянии 80 м от скважин расположены жилые дома, в южном направлении на расстоянии около 80 м находится здание школы, в восточном направлении, на расстоянии 830 м от скважин протекает р. Кулой.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в границах первого пояса ЗСО водозаборов водозаборного участка достаточно благоприятная. Объектов размещения твердых бытовых отходов в непосредственной близости от водозаборных сооружений нет. Здания и сооружения обустроены водонепроницаемыми приемниками нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Источников загрязнения непосредственно в пределах ЗСО строгого режима, а также жилых и хозяйственно-бытовых зданий не имеется. Техническое исполнение скважины выполнено с изоляцией водоносных горизонтов путём цементации затрубного пространства, что препятствует как загрязнению с поверхности, так и через перетекание из смежных горизонтов. Территория первого пояса ЗСО благоустроена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Один раз в год проводится обследование зоны санитарной охраны водозабора.

Ответственным лицом за эксплуатацию водозаборных сооружений и содержание их в рабочем состоянии является руководитель предприятия- арендатор системы водоснабжения.

Второй и третий пояс ЗСО

На территории второго пояса ЗСО запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- производить рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса ЗСО запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземный вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Для соблюдения санитарного режима территории необходимо осуществлять мониторинг в соответствии с утвержденной программой. Мониторинг включает в себя наблюдения за эксплуатируемым водоносным горизонтом по показателям: объем водоотбора, качество подземных вод, техническое состояние водозаборной скважины.

Учет объема забранной воды ведется по показаниям водоизмерительных приборов. Показания приборов заносятся в журнал учета водопотребления. В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем забранной воды определяется по времени и производительности технических средств (насоса), также объем забранной воды можно определить по норме водопотребления.

Ежегодно на предприятии осуществляется проверка технического состояния скважин и ее оборудования: состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, глубины скважины. По результатам обследования составляется акт  произвольной формы.

На территории второго пояса ЗСО находится жилая застройка, огороды и административные здания населенного пункта.

Граница третьего пояса ЗСО в северном, северо-западном и частично в юго-западном направлении от водозаборной скважины проходит в населенном пункте д.  Мелединская.

Наиболее удаленная точка границы третьего пояса вверх по потоку подземной вод находится в юго-западном направлении и проходит вне населенного пункта по лесной (незастроенной) территории. Промышленных и сельскохозяйственных объектов в пределах поясов ЗСО нет.

Территория окрестностей водозаборов (в радиусе проектируемых границ ЗСО) благополучна с точки зрения санитарных условий эксплуатации подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ежегодно проводится обследование зоны санитарной охраны водозабора. Таким образом, при соблюдении всех норм и правил при эксплуатации водозаборных сооружений загрязнение источника питьевого водоснабжения сведено к минимуму.

По информации представленной МО «Верхнеустькулойское» строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в районе расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения не планируется.

На территории второго и третьего пояса ЗСО водозаборных скважин отсутствуют склады ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, несанкционированные места сбора бытовых отходов и нечистот, брошенные скважины, поглощающие воронки, провалы, колодцы, заброшенные горные выработки, кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод.

Таким образом, сложившаяся хозяйственная обстановка удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

  - На территории МО выделяются охранные зоны:

  - электрических сетей;

  - линий и сооружений связи;

  - транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны транспорта.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

5. Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В МО расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Добыча руд и нерудных ископаемых.

карьеры по добыче песка, гравия                                                               IV кл. (100 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ

производство хлеба и хлебобулочных  изделий – до 2,5 т/сутки, производство кондитерских изделий – до 0,5 т/сутки                                                                   V  кл. (50 м).

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)                                              III кл. (300 м);

гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей и

сельхозтехники                                                                                             III кл. (300 м);

склады для хранения ядохимикатов и минеральных

удобрений до 50 т                        	                                                            IV кл. (100 м);

хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов             		 IV кл. (100 м);

склады ГСМ									    V кл. (50 м);

материальные склады							    V кл. (50 м);

хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                      		     V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.

усовершенствованные свалки ТБО	                      		              I кл. (1000 м);

объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                                IV кл. (100 м);

физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                            IV кл. (100 м);

кладбища смешанного и традиционного захоронения

площадью 10 и менее га	                                                                        IV кл. (100 м);

склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                           V кл. (50 м);

отстойно-разворотные площадки общественного транспорта  	                V кл. (50 м);

закрытые кладбища, сельские кладбища                                                      V кл. (50 м);

отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки                                                   V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки.

открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия                   III кл. (300 м);

склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.                                       V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

7. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены на учёт или выявлены государственными органами охраны объектов культурного наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные Списки  памятников культуры федерального или регионального значения (см. пункт 3.6.).

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление:

• паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

• проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта);

• охранных обязательств пользователей памятников.

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны.

В настоящее время зоны охраны для памятников истории на территории МО "Верхнеустькулойское" не разработаны.

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

8. Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса.

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, расположенных на землях лесного фонда.

Часть лесов на землях лесного фонда в МО относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в МО подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 Зеленые зоны;

1.1.2	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

1.1.3	 Противоэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

3.9. Сведения об объектах культурного наследия

3.9.1. Информация об объектах культурного наследия

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: федерального значения, регионального значения, местного значения.

В настоящее время на территории «муниципального образования «Верхнеустькулойское» расположено 2 объектов культурного наследия. Из них 1 ансамбль регионального значения (в состав которого входит 2 памятника), 1 памятник регионального значения.

На территории МО "Верхнеустькулойское" расположены следующие объекты культурного наследия:

Таблица 1. Перечень памятников истории и культуры на территории МО «Верхнеустькулойское»

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта культурного наследия | Адрес по документу о включении в перечень объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ансамбль | Комплекс Лиходиевского прихода: | д. Погост Лиходиевской с/а Верхнеустькулойское |
| 1.1. | памятник | Комплекс Лиходиевского прихода: Церковь Воскресенская (Рождественская) | д. Погост Лиходиевской с/а Верхнеустькулойское |
| 1.2 | памятник | Комплекс Лиходиевского прихода: Колокольня | д. Погост Лиходиевской с/а Верхнеустькулойское |
|  | памятник | Дом М.И. Титовой | д.Раменье |

В списке утраченных памятников числится "Колокольня конца 19 в." (памятник истории и культуры регионального значения).

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия на территории МО «Верхнеустькулойское» не установлены.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительный или природной среды.

Для объектов культовой и гражданской архитектуры территории временной охранной зоны ограничивается в плане от его границ двойной высотой объекта.

3.9.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия, расположенные на территории поселения , подлежат государственной охране в целях предупреждения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, которые могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции, мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Необходимо разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия и границы их территорий.

К основным и первоочередным задачам сохранения объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения относятся:

- проведение программы реставрационных и реконструктивных работ, консервация памятников, находящихся в аварийном состоянии;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к объектам историко-культурного наследия;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования на комплексное развитие этих территорий

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Верхнеустькулойское предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию, направленных на достижение качественных изменений условий жизнедеятельности населения, а также рационального использования территориальных ресурсов.

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и преемственность нарушится.

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демографического прогнозирования, с учетом предложений по выводу из эксплуатации ветхих и аварийных зданий и по вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения и т. д.

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории района. При планировании транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной базы района, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения.

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:

- безопасность среды жизнедеятельности, в т.ч. надежность и эффективность работы систем коммунальной и транспортной инфраструктур;

- благоприятность среды жизнедеятельности: создание привлекательных условий для ведения хозяйственно-экономической (трудовой) деятельности, включая создание новых мест приложения труда; удовлетворение потребностей населения в объектах социально-культурного назначения и их территориальной доступности, а также повышение уровня комфортности среды проживания;

- снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов;

- повышение инвестиционной привлекательности территории.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов.

5. Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования архангельской области, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования объектов федерального значения, объектов регионального значения

В утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации сведения о планируемых объектах федерального значения на территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» отсутствуют.

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп (с внесенными изменениями постановлением правительства Архангельской области от 11.02.2021 № 64-пп) на территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» мероприятия регионального значения не предусмотрены.

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, Входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

Проектом схемы территориального планирования муниципального образования «Вельский муниципальный район» предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

Дер. Нестюковская

- строительство полигона твердых промышленных отходов (санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 1000м).

7. Обоснование выбранного варианта развития территории муниципального образования «Верхнеустькулойское»

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории

Функциональное зонирование основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Таким образом, территория МО «Верхнеустькулойское» в структуре опорных центров хозяйственно деятельности, выделенных в Схеме территориального планирования Архангельской области относится к хозяйственным центрам межрайонного назначения (организационные центры сельского и лесохозяйства).

Административный центр МО – д. Мелединская является главным опорным, организующим центром расселения и системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения на поселенческом (низовом) уровне.

Земельный фонд МО "Верхнеустькулойское" составляет 64670 га (646,7 кв. км) или 6,1 % от территории района, из них можно выделить:

- земли лесного фонда;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли запаса.

Распределение земель по целевому назначению имеет яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится незначительное количество площади; самую значительную часть занимают земли лесного фонда.

Можно выделить следующие функциональные зоны преимущественного использования территории:

- градостроительного (зоны урбанизации);

- рекреационного;

- сельскохозяйственного;

- лесохозяйственного (защитные леса);

- лесоэксплуатационного;

- природоохранного.

Зона градостроительного использования

Зона градостроительного использования включает территории существующих населенных пунктов с учетом их развития и резервные территории для будущего преимущественного градостроительного освоения. При этом были учтены следующие факторы:

- перспективность населённых пунктов;

- сложившаяся структура;

- наличие удобных транспортных связей с районным центром;

- благоприятность природных факторов, возможность водообеспечения, наличие территориальных резервов;

- положение в формируемой системе расселения.

Зона рекреационного использования территории

Выбор зон, благоприятных для отдыха, был произведен с учетом: существующих учреждений отдыха, природных особенностей, размещения объектов культурного наследия, санитарных и транспортных условий, а также планировочных особенностей территории.

Благоприятные условия для рекреационного использования:

- наличие значительных территорий с живописным холмистым рельефом;

- наличие озер, пригодных рыбной ловли и отдыха по берегам;

- относительная транспортная освоенность территории.

Кроме того, это и влияние планировочных факторов - наличие автодорог, близость населенных пунктов, возможность обеспечения инженерным оборудованием, экологическая обстановка, близость объектов культурного наследия и т.д.

Зона сельскохозяйственного использования

Эта зона охватывает земли сельскохозяйственного назначения, расположенные, в основном, в непосредственной близости от населенных пунктов.

Своё развитие зона получает за счет интенсификации используемых земель, а также за счет восстановления и реконструкции мелиорируемых земель.

Зона лесохозяйственного использования

Зона лесохозяйственного использования (защитные леса) - вдоль берегов озер, автомобильных и железных дорог санитарно-защитных зон и т.д.

Зона лесоэксплуатационного использования

Эта зона практически охватывает всю территорию района.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур

Зона транспортной инфраструктуры включает трассы автомобильных дорог, а также искусственных сооружений на них.

Зона инженерной инфраструктуры включает трассы магистральных трубопроводов, линий электропередач и линейных сооружений.

Эти зоны присутствуют практически на всей территории, но требуют реконструкции и дальнейшего развития, и служат для обеспечения связей, а также производственный, культурно-бытовой и других видов деятельности, в том числе отдыха и туризма.

В основу архитектурно-планировочной организации положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных и планировочных условий экономического и социального развития;

- для упорядочения границ и земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы всех населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон.

При решении задач градостроительной стратегии развития МО должны рассматриваться:

- пути развития производственной сферы для обеспечения темпов устойчивого экономического роста;

- совершенствование социальной сферы, как важнейшей составляющей для стабилизации численности населения и создания благоприятных условий для общественной и хозяйственной деятельности;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- охрана окружающей среды с целью сбалансированного решения проблем социально-экономического развития и сохранения природно-ресурсного потенциала территории МО.

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов

В соответствии с решениями генерального плана включение или исключение земельных участков в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, не предусмотрено.

7.3. Прогноз численности населения

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Верхнеустькулойское» является ключевым целевым показателем его развития.

Целью демографического развития сельского поселения является стабилизация его численности, сохранение существующих населенных пунктов.

Прогнозирование численности населения сельского поселения на период до 2040 года производится в том числе по населенным пунктам поселения. В качестве базового периода был использован 01.01.2020 г.

Демографический прогноз выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации в муниципальном образовании, тенденциях в демографии, а также перспектив социально-экономического развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а также сокращение миграционного оттока населения с созданием новых рабочих мест.

основывается на прогнозных параметрах естественного и механического движения населения. Для расчета перспективной численности применен метод передвижки возрастов (когортно-компонентный метод – Cohort Component Method). Демографический прогноз, рассчитанный методом передвижки возрастов, позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Таблица 1 Прогнозные параметры

| № п/п | Показатель | Прогнозные параметры генерального плана, ‰ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на первую очередь (2030 г.) | на расчетный срок (2040 г.) |
| 1 | Коэффициент естественного прироста | -3,79 | -1,09 |
| 2 | Коэффициент миграционного прироста | 0,03 | 0,21 |

Расчет согласно 2 варианту:

на первую очередь: H11 = 613 (1 +((-3,79+0,03)/1000))11 = 591

на расчетный срок: H10 = 591 (1 +((-1,09+0,21)/1000))10 = 584

Таблица 2. Прогнозная оценка численности населения МО «Верхнеустькулойское», человек

| Населенный пункт | Численность населения на конец периода, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2030 | 2040 |
| МО «Верхнеустькулойское», в том числе: | 613 | 591 | 584 |

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищнойсфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального образования прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения из населенных пунктов.

Таким образом, предполагается, что с учетом реализуемых программ на территории муниципального образования, численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока составит не менее 580 человек.

7.4. Прогноз развития жилищного строительства

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории всего МО.

Жилищный фонд МО «Верхнеустькулойское» составляет 30,6 тыс. м².

Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 38,1 м2/чел. Для сравнения, в Вельском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 21,7 м2/чел.

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития Архангельской области.

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды

Для её достижения необходимо:

- своевременная реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования,

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников и молодых семей,

- улучшение и выравнивание жилищных условий для всех категорий граждан

- формирование комфортной среды проживания,  благоустройство домов.

Задачами развития жилищного строительства являются:

- увеличение темпов строительства социального жилья для ускорения обеспечения потребности социально незащищенных слоев населения;

- реконструкция исторически-значимых зданий, с возможной передачей ряда из них в частные руки;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, предлагается: активное вовлечение в жилищное строительство средств дольщиков, средств предприятий, вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования, создавая благоприятный инвестиционный климат;

- осуществление полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления их на селе;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных индивидуальных домах путем изыскания свободных территорий, решения проблем инженерного обеспечения и предоставляя льготные жилищные кредиты, что значительно ускорит проблему жилищной обеспеченности;

- развитие собственной строительной базы, для наращивания темпов строительства жилищного фонда.

Жилищный фонд МО "Верхнеустькулойское" также планируется к увеличению на перспективу при относительной стабилизации с незначительным уменьшением численности населения в МО на расчетный срок (2040 г.).

7.5. Развитие социальной инфраструктуры

7.5.1. Образование

Расчетный срок:

- реконструкция и ремонт существующих зданий общеобразовательной школы и входящего в ее структуру ДОУ;

- создание условий для дополнительного образования детей.

7.5.2. Здравоохранение

- реконструкция и ремонт ФАПов, приобретение медицинского оборудования;

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

7.5.3. Физическая культура и спорт

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений,

- недостаточная их обеспеченность спортивным инвентарем, в том числе лыжами,

- недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы (приобретение спортинвентаря, оборудования, техники);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и плоскостных сооружений (волейбольные площадки,  мини-футбольные поля, баскетбольные площадки, беговые дорожки, гимнастические силовые площадки,   уличные тренажеры, хоккейные площадки, велодорожки, лыжные трассы и т.д.) в д. Мелединская.

7.5.4. Кульутрно-досуговая деятельность

В развитии сферы культуры и отдыха должно доминировать направление Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и поселений.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

- капитальный ремонт зданий библиотеки и клубов;

- переход на новые предпрофильные программы;

- создание на базе реконструируемых учреждений зональных культурных комплексов повышенной комфортности, на уровне современных культурно-досуговых и информационных технологий;

- возрождение традиционных форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел;

- возобновление кинообслуживания населения.

7.5.5 Сфера обслуживания

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. В МО должны быть выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах.

7.6. Развитие экономической базы

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала МО на основе функционирующих сельскохозяйственных предприятий АО "Важское", КФХ и ЛПХ, содействие развитию крестьянского хозяйства;

- сохранения и развитие с учетом строительства, реконструкции и ремонта автодорог на территории МО экономического потенциала;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, сфер деятельности. Модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Перспектива развития промышленности связана со следующими направлениями:

- Стратегической целью промышленной политики является создание высокотехнологичного промышленного комплекса с эффективным механизмом функционирования, обеспечивающим экономическую самостоятельность, конкурентоспособность его продукции на российском и мировом рынках, достойный уровень качества жизни населения.

- Строительство промышленных объектов предлагается в специальных зонах. В проекте определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения. Более детальная проработка вопроса связанного с категориями земель и с конкретным местом размещения объектов будет осуществляться на следующей стадии градостроительного проектирования: планировка территории (посредствам разработки проектов планировки и проектов межевания территорий).

- На территории МО существует несколько производственных площадок на закрытых ранее предприятиях, которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на территории МО относятся:

реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса.

7.8. Развитие инженерной инфраструктуры

7.8.1. Водоснабжение

Организация в границах поселений водоснабжения населения отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения МО «Верхнеустькулойское» необходимо для улучшения качества  жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Необходимо создание централизованной системы водоснабжения в МО «Верхнеустькулойское», которая должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность МО в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории МО «Верхнеустькулойское» – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

А также предусматривается следующие мероприятия:

- капитальный ремонт существующей системы водоснабжения;

- разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- ремонт водозаборных башен;

- установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями;

- строительство водоочистных сооружений (ВОС) в д. Мелединская;

- необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним;

- переход на безбашенную систему водоснабжения с применением частотных преобразователей;

- для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей. Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей.

Норма водопотребления для населенных пунктов принята в соответствии со СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании анализа полученных исходных данных и составляет 130-160 л/сут/чел.

Водоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять за счет использования собственных источников.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 и составляет 60 л/сут. на 1 очередь и расчетный срок.

7.8.2. Водоотведение

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей МО «Верхнеустькулойское»;

- реконструкция старых или строительство новых КОС в д. Мелединская;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории МО «Верхнеустькулойское», и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

7.8.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилого и общественного назначения осуществляется от котельной, расположенной в д. Мелединская.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения МО «Верхнеустькулойское» являются:

- сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

- определение перспективного  топливно-энергетического баланса МО с выделением оптимального баланса котельно-печного топлива за счет использования возможных видов топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, мазут, природный газ, торф  и др.);

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- определение оптимальной степени централизации теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов;

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации.

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

Мероприятия по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- перевод котельных на местные виды биотоплива;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

7.8.4. Электроснабжение

Основным потребителем электрической энергии на территории является население, а также промышленные потребители.

Направления развития объектов электроснабжения на территории связаны с модернизацией и реконструкцией существующих объектов электросетевого комплекса.

Намечается широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы), а также планируется строительствотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, и разводящих сетей 0,4 кВ для электроснабжения объектов, расположенных на землях, выделенных для индивидуального жилищного строительства в д. Мелединская.

7.8.5. Газоснабжение

Застройка МО "Верхнеустькулойское" на данный момент природным (сетевым) газомне обеспечена.

Значительная часть потребителей пользуется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Населения снабжается СУГ.

Потребителями сжиженного газа являются:

- население;

- промышленные предприятия и прочие потребители.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, газификация д. Мелединская природным газом будет осуществляться за счет строительства межпоселкового газопровода от ГРС "Кулой" (ГРП в д. Мелединская), диаметр 110 мм, материал - сталь.

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением района, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 2,9 тыс. тонн/год.

7.8.6. Связь

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории МО  является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», имеющий на своем балансе городские и сельские АТС.

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20 % от квартирного сектора;

- четыре ТА (телефона автомата) - на  1 000 жителей.

В ближайшее время планируется данные АТС переключить на работу по волоконно-оптическому кабелю, а также  аналоговую АТСК50/200 в д. Нестюковская заменить на цифровую М-200.

Для обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Территория МО «Верхнеустькулойское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС», "Билайн" и «Теле2».

Основные этапы развития сотовой связи:

- Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов.

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Также планируется реконструкция вышки РТС (д. Мелединская, 5000 Вт).

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

7.8.7. Рекреационные зоны, размещение объектов по обслуживанию туристов

Перспективное развитие туристско-рекреационной деятельности осуществляется в Архангельской области и в МО «Вельский муниципальный район» в соответствии с концепцией развития туризма, определенными соответствующими ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области» и целевыми программами.

Обширные лесные пространства, благоприятные экологическая среда и климатические условия, живописные ландшафты берегов рек и озер, историко-культурное наследие позволяют формировать туристско-рекреационное направление развития, ориентированное как на внутренние, так и на внешние потребности.

Основной задачей развития туризма является формирование современной нормативно-правовой базы туризма, поддержка развития предпринимательства, в сфере туризма, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития материальной базы туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых объектов туризма.

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория перспективна для кратковременной рекреации местного населения и туристско-рекреационной деятельности с развитием следующих видов туризма:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Важным фактором развития туризма является создание туристической инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, придорожного сервиса, торговли, общественного питания. Необходимо совершенствование туристического обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел, кухни).

Рекомендуемые проектом мероприятия в области рекреационной деятельности:

- создание центров народного быта;

- организация рекреационных зон;

- развитие агротуризма;

- создание туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы);

- развитие придорожной инфраструктуры (в т.ч. объектов общественного питания,  мотелей)  вдоль  и на пересечении основных транспортных магистралей.

Любое туристическое предложение на территории может включаться в систему общерегиональных туристических маршрутов и турпродуктов.

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам, где будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка территории.

Опорными центрами развития туризма могут стать д. Мелединская, д. ЛиходиевскийПогос, д. Нестюковская и ряд других населенных пунктов.

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

7.9. Мероприятия улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Проектные предложения генерального плана МО направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

- исполнение плановых проверок экологического контроля над деятельностью производств, а также внеплановые проверки с целью соблюдения обязательных требований, недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

- особое внимание следует уделять размещению новых производств, местным органам власти не давать согласие на реализацию проектов без положительного заключения государственной экспертизы; согласовывать с органами местного самоуправления, природоохранными органами технологии, применяемые при реализации проектов промышленного развития на территории района;

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории на предмет устойчивости ландшафтов к техногенным нагрузкам, с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

- обновление основных производственных фондов предприятий по транспорту углеводородного сырья, внедрение технологий автоматизированного контроля и предупреждения аварийных ситуаций;

- снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

- выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий;

- внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания;

- постепенный переход к рациональномуиспользованию природных ресурсов, основанному на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, максимальном сохранении природной среды;

- организациямониторинга состояния компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова и растительности.

Основными экономическими инструментами регулирования в области охраны окружающей среды согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» являются: плата за негативное воздействие на окружающую среду; возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов производства и потребления, и другие виды вредного воздействия на окружающую среду; экономические оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; предоставление налоговых и иных льгот.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой возмещение части экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ, от сбросов загрязненных стоков в поверхностные и подземные водные объекты, а также от размещения отходов. Предусматривается, что данный вид платы должен быть главным источником получения средств, которые необходимы для компенсации ущерба от загрязнения окружающей среды, выполнения работ по ликвидации последствий загрязнения, а также повышения заинтересованности и ответственности природопользователей в выполнении нормативов экологических требований.

Действенным инструментарием государственного регулирования не только в области охраны окружающей среды, но и в достижении экологически безопасной, максимально экологичной технологии является экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде и предъявление исков нарушителям природоохранного законодательства в целях дальнейшего вложения указанных средств в рекультивацию земель, нарушенных в результате аварийного загрязнения.

При решении вопросов по охране окружающей среды необходимо использовать следующие документы:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 10.01.02 № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 14.03.95. № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 04.05.99. № 96-ФЗ;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления, 24.06.98. № 89-ФЗ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 26.12.2008 г. №294-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

7.9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.);

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

7.9.2. Мероприятия по охране водного фонда

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение современных технологических процессов в крупных промышленных комплексах;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок автомашин).

7.9.3. Мероприятия по охране почв и геологической среды

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод.

7.9.4. Мероприятия в области саитарной очистки и обращения с отходами

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как на сегодняшний день проблема отходов наиболее остро стоит в МО, являясь одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

К первоочередным мероприятиям по решению вопросов следует отнести:

- Ликвидация всех несанкционированных мест размещения отходов.

- Строительство нового полигона ТБО (в районе д. Нестюковская);

- Контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля.

- В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

- Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

- Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

- Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы.

- Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации.

- Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

7.9.5. мероприятия о охране объектов животного и растительного мира

В соответствии со статьёй 19 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации, а специально уполномоченных государственных органов субъекта Российской Федерации – высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьями 5 и 6 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире».

На сегодняшний день к основным проблемам, оказывающим негативное воздействие на объекты животного мира, относятся:

  - Уничтожение и нарушение среды обитания объектов животного мира (уничтожение «кормового ландшафта» за счёт роста урбанизированных зон и развития лесохозяйственных зон, нарушение среды обитания животных инженерными коммуникациями).

  - Браконьерство, превышение лимита добычи охотничьих ресурсов.

К организационно-планировочным мероприятиям по охране объектов животного мира, способствующим сохранению среды обитания относятся:

- учёт коридоров миграции животных при строительстве новых и реконструкции существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- мероприятие, являющееся следствием учёта коридоров миграции животных – устройство зверопроходов в транспортно-инженерной инфраструктуре, находящейся на пути миграции животных;

- для новых, проектируемых объектов необходима разработка проектов ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду).

7.9.6. Мероприятия по охране рыбных ресурсов

Охрана рыбных ресурсов РФ ведется в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» №166-ФЗ от 20.12.04.

В целях сохранения запасов водных биоресурсов и рационального их использования, в водоёмах Архангельской области применяются как долгосрочные меры регулирования промысла, установленные приказом Минсельхоза России от 30.10.2014 №414 (ред. От 01.03.2017) «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна», так и действующие в течение одного-двух лет.

Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна включают:

  - виды разрешенного рыболовства;

  - нормативы, параметры и сроки разрешенного рыболовства;

  - ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов;

  - требования к сохранению водных биоресурсов.

Правилами установлены нормы промышленного рыболовства и рыболовства в культурно-просветительских, а именно:

  - виды запретных орудий и способов добычи водных биоресурсов;

  - минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер);

  - запретные для добычи водных биоресурсов районы;

  - запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов.

Постановлением Правительства РФ № 743 от 06.10.2008г. утверждены «Правила установления рыбоохранных зон». В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности

Важнейшим мероприятием, направленным на увеличение и охрану биоресурсов является сохранение существующих нерестоохранных полос лесов (ценные леса), и соблюдение охранного режима их использования. В соответствии с Лесным Кодексом РФ в ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

7.9.7. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических полей

Организационно-технические мероприятия:

  - проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

  - разработка для всех вышек и антенн сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  сводных санитарных паспортов, содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

  - создание озеленённых санитарно-защитных зон, а также шумозащитных экранов для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными источниками.

Мероприятия по охране от шумового загрязнения. Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта и железнодорожного транспорта и достижения допустимого уровня шума на территории жилой застройки согласно табл. 1 СНиП 23-02-2003 «Защита от шума» проектом Генплана предлагается:

- строительство, вынос транзитного грузового движения с улицпоселений;

- упорядочение улично-дорожной сети с учётом шумовой нагрузки;

- уменьшение интенсивности движения автотранспорта;

- запрещение грузового движения по жилым улицам поселений;

- улучшение покрытия проезжих частей автодорог;

- посадка зеленых насаждений вдоль дорог;

- совершенствование организации уличного движения.

При строительстве жилых зданий величина разрыва от автомагистралей устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с учетом комплекса шумозащитных мероприятий, заложенных в Генплане, для обеспечения ПДУ звука на территории существующей застройки с последующим проведением натурных обследований и измерений.

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенной вдоль магистральных улиц, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003.

Источником шума на рассматриваемой территории также является железнодорожный транспорт.

В соответствии с МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 санитарный разрыв с учетом шумового воздействия от железнодорожных станций должен быть не менее 200 м; от железнодорожных линий II категории – не менее 150 м, IV категории – не менее 100 м.

Мероприятия по охране окружающей среды от радиационного загрязнения. На этапе проектирования для снижения коллективной дозы облучения населения и риска возникновения стохастических эффектов (сокращение длительности жизни в среднем на 15 лет за счёт заболевания раком, серьезных наследственных изменений) необходимо:

- строить жилые дома на участках с наименьшим значением гамма–фона и радоно-выделения;

- отдавать предпочтение, при равноценности всех прочих характеристик, строительным материалам с наименьшим содержанием радионуклидов;

- использовать для водоснабжения источники с наименьшим содержанием радионуклидов;

- предусмотреть производственный лабораторный контроль за радиационной обстановкой в жилых, общественных и производственных зданиях, за водой и воздухом поселений;

- увязать с розой ветров направление улиц и магистралей с интенсивным движением автотранспорта для уменьшения содержания радона и радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе.

- исключить попадание радиоактивных аэрозолей в помещения из воздуха улицы и, в то же время обеспечить достаточную кратность воздухообмена в помещениях за счёт технического и конструктивного решения оконных рам и вентиляции;

- для проведения полноценного радиационного контроля продуктов питания, пищевого сырья, питьевой воды, бытовых и промышленных изделий, строительных материалов, минерального сырья, почвы, лесопромышленной продукции, которые содержат (могут содержать) источники ионизирующего излучения необходимо дальнейшее развитие систем радиационно-гигиенического мониторинга, основанного на использовании данных аккредитованных лабораторий различных организаций и ведомств.

Мероприятия по защите от вибрации. Вибрация отрицательно влияет на иммунную, сердечнососудистую, репродуктивную систему, состав крови, способна вызывать вибрационную болезнь.

В качестве борьбы с вибрацией необходимо:

- при размещении жилой и общественной застройки учитывать планировочные ограничения, в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов, создающих вибрацию;

- следить за состоянием дорожных покрытий и своевременно осуществлять ремонт дорог.

7.10. Решение проблемы отходов

Проблема обращения с отходами на рассматриваемой территории является достаточно острой.

В 2016 году в Архангельской области, с участием Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, разработано и принято 20 целевых программ, в которые включены мероприятия по решению проблемы обращения с отходами.

При решении проблемы в обязательном порядке соблюдается приоритет утилизации отходов над их захоронением.

Согласно Программе для соблюдения иерархической последовательности необходимо:

- своевременное выделение из отходов ресурсов, пригодных для вторичного использования;

- вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот;

- переработка остаточных после выделения вторичного сырья отходов с утилизацией их энергетического потенциала;

- захоронение остаточных отходов.

Постановлением Правительства Архангельской области от 12 декабря 2017 года № 556-пп утверждена Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программа предусматривает:

- проведение замеров по сезонам зима, весна и расчет нормативов образования твердых коммунальных отходов на территориях городских округов и муниципальных районов Архангельской области в соответствии с «Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;

- выбор и подготовку земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами;

- строительство и реконструкцию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами;

- вывод из эксплуатации и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, не соответствующих природоохранному законодательству;

- организацию информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами.

Видимо, проблема отходов до тех пор не утратит свою остроту, пока отходы не станут рассматривать в качестве вторичных ресурсов. Использование вторичных ресурсов позволит комплексно решить проблему отходов, т.е. обеспечить производство сырьём, увеличить выпуск продукции, улучшить экологическую ситуацию и т.п.

Важнейшей проблемой благоустройства сельского поселения является организация санитарной очистки территории. Настоящим проектом предусмотрена плановая очистка территории сельских поселений с удалением и обезвреживанием мусора и других Твердых коммунальных отходов.

При санитарной очистке рекомендуется применять контейнеры исключающие примерзание отходов к стенкам. Необходимо запретить вывоз жидких отходов на полигон ТБО и организовать их удаление на КОС.

Для утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений в составе полигона необходимо предусмотреть мощности по утилизации данных видов отходов. Для утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений целесообразно использовать специальные установки.

Обезвреживание трупов животных, их утилизация намечается в биотермической яме.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных путей переработки.

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под свалку для снега, а так же организовать площадку для хранения песка.

7.11. Перечень и характеристика основных факторов риска природного и техногенного характера

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.19.6. в настоящем разделе определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Верхнеустькулойское».

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

7.11.1 Перечень и характеристика основных факторов риска природного характера

В соответствии с данными паспорта безопасности территории сельского поселения «Верхнеустькулойское» Вельского муниципального района Архангельской области рассматриваемая территория в отношении ЧС природного характера имеет следующие основные характеристики:

  - половодья и подтопления;

  - штормовые ветры, ураганы;

  - дождевые паводки;

  - град, снежные заносы, обледенения, гололед;

  - лесные и торфяные пожары;

  - весенние палы.

Таблица 1. Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ Р 22.0.06-95

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки: Продолжительный дождь(ливень) Сильный снегопад Сильная метель | Гидродинамический | Поток(течение) воды Затопление территории Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка Снежные заносы. |
|  | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Природные пожары |  |  |  |
| 6 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Опасные гидрологические процессы – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории МО наблюдаются опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, ураганы, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз.

Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. Зимой могут выйти из строя объекты электротеплоснабжения, коммунальные сети.

В результате разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Лесные пожары непосредственно населенным пунктам не угрожают, т.к. населенные пункты и объекты в лесу окружены противопожарным разрывом от стены леса, но возможно опасное для здоровья задымление, что повлечет за собой эвакуацию населения и сельхозживотных.

7.11.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения». Техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических и экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

  - автомобильные дороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

  - склады ГСМ на производственных и сельскохозяйственных предприятиях (защитная зона 100 м): взрывоопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

  - линии электропередач: зашита поселений от воздействия электрического поля, повреждение сетей;

  - отопительные котельные (защитная зона 50 м): взрывоопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов.

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

7.11.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источник биолого-социальной ЧС: особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Массовые инфекционные заболевания людей могут возникнуть в результате нарушения работы систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, а также нарушения работы систем энерго-, тепло и газоснабжения в осенне-зимний период года.

Природно-очаговые инфекции и инфекции биолого-социального характера

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская язва. Факты массовых заболеваний или гибели животных и сельскохозяйственных растений для района не характерны.

По статистике массовых эпидемий на рассматриваемой территории за последние годы ЧС биолого-социального характера не отмечены. Исходя из представленной статистики санитарно-эпидемиологической обстановки следует, что вероятность ее ухудшения (возникновения ЧС биолого-социального характера) на указанной территории находится в пределах допустимых значений.

7.11.4. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Подтопления. По защите территорий от затоплений и подтоплений (СП 116.13330.2012) необходимо:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

  - устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

  - регулирование русел и стока рек;

  - устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи "верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

  - агролесомелиорацию.

В границах зон затопления, оползней и карстов запрещается новое строительство, а существующие поселения, промышленные территории и дороги укрепляются обваловкой и дамбами.

Русловая эрозия. К основным противоэрозионным мероприятиям следует относить:

  - закрепление грунтов;

  - агролесомелиорацию;

  - удерживающие сооружения

  - организацию поверхностного стока.

  - Прочие опасные процессы и явления

Лесные пожары. В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона мобильные и оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливают порядок привлечения сил и средств тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Заморозки и сильные похолодания. Комплекс мероприятий включает развитие системы оповещения, основными задачами которой являются:

– доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций муниципального образования;

– обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений;

– оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий;

- развитие закольцовки теплосетей.

Гололед.

- подсыпка песка и дорожного гравия на автодорогах для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС:

снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля над состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

7.11.5. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

На автомобильном транспорте. Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы до 5 человек одновременно и полное уничтожение транспортных средств, попавших в аварию. Число аварий резко возрастает в осеннее-зимнее межсезонье (первый гололед).

Мероприятия по предотвращению:

На объектах жизнеобеспечения. Возможно возникновение аварий на объектах теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения. В этом случае возможно полное прекращение подачи электроэнергии в населенные пункты. В зону отключения электроэнергии попадает 95 % населения.

7.11.6. Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций и инфекций биолого-социального характера

При угрозе возникновения инфекционных заболеваний необходимо усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, выполнением противоэпидемиологических требований, организовать регулярное обследование и вакцинацию больных с выявленными инфекционными заболеваниями и их отправку в лечебные учреждения.

Клещевой энцефалит. В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно).

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Геморрагическая лихорадка. Профилактические мероприятия направлены на уничтожение источников инфекции – мышевидных грызунов. Мероприятия также направлены на исключение контакта людей с грызунами и продуктами их жизнедеятельности и возможности загрязнения ими продуктов питания и воды. При необходимости размещения людей в природных очагах геморрагической лихорадки выбирают места, не населенные грызунами, очищают их от бурьяна, травы, кустарника, валежника. Специфическая профилактика не разработана.

Бешенство животных. Профилактика включает борьбу с источниками инфекции и предупреждение заболевания человека. Более радикальными мероприятиями является ликвидация бешенства среди животных (регистрация собак и кошек, предупреждение бродяжничества животных, профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства). Необходимо строгое соблюдение международных правил перевозки животных. Борьба с бешенством среди диких животных включает оральную иммунизацию живой антирабической вакциной, а также поддержание популяции животных, подверженных бешенству, на минимальном уровне.

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать. Размеры санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Любая хозяйственная деятельность на территории данной санитарно-защитной зоны запрещена, территории сибиреязвенных скотомогильников и их санитарно-защитных зон (СЗЗ) являются зонами запрещения строительства. В связи с этим, необходимо:

- обустройство территорий сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.089-96 и ветеринарными правилами ВП 13.3.1320-96;

- организация и проведение постоянного мониторинга почв и грунтовых вод сибиреязвенных захоронений.

7.11.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время обстановка с пожарной безопасностью остается сложной. Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не получивших своего разрешения. Серьезные последствия может иметь недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.

Около 70 % пожаров приходится на жилой сектор. При этом гибнут дети и взрослые, уничтожается ценное материальное имущество, наносится вред благосостоянию и здоровью людей.

На территории МО "Верхнеустькулойское"  расположено пожарное депо в д. Мелединская.

Таким образом, требования пожарной безопасности удовлетворены.

Размещение подразделений пожарной охраны происходит с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км.

Анализ размещения подразделений пожарной охраны, состояния автодорог, радиуса доступности населенных пунктов до пожарных депо позволил выявить территории, где с особой остротой встает вопрос обеспечения пожарной безопасности.

В населенных пунктах, где проживающее постоянное население составляет менее 50 чел., необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих невозможность привлечения пожарного подразделения: организация добровольной пожарной дружины, приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение жителей основным действиям при тушении пожара и так далее.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

  - обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

  - обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

  - устройство источников наружного пожарного водоснабжения: пожарные гидранты, пожарные водоемы, естественные источники (озера), в зимнее время проруби, и организации регулярной очистки дороги к ним.

8. Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов муниципального образования «Верхнеустькулойское»

9. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Верхнеустькулойское».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2020 год) | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории муниципального образования | га | 64670 | 64670 |
|  |  | % |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
|  | в том числе: | % |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур в том числе: | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.1 | производственная зона | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.2 | коммунально-складская зона | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.3 | зона инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.4 | зона транспортной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.4 | Зоны рекреационного назначения зона лесов | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.6. | Зоны специального назначения кладбища | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.7 | Иные зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Постоянное население | человек | 613 | 584 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ. пл. | 30,6 | 30,6 |
| 4.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 30,6 | 30,6 |
| 4.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | - |
| 4.4 | Средняя обеспеченность общей площадью | м2/чел | 42 | 42 |
| 5 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | едениц | 1 | 1 |
| 5.1.2 | Общеобразовательные учреждения | едениц | 1 | 1 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 5.2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | едениц | 2 | 2 |
| 5.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 5.3.1 | Дома культуры, сельские клубы, центры культуры | едениц | 3 | 3 |
| 5.3.2 | Библеотека | едениц | 2 | 2 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железных дорог - всего | км |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | федерального значения | км |  |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6.2.1 | регионального или межмуниципального значения | км |  |  |
| 6.2.2 | местного значения | км |  |  |
| 6.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление (среднесуточный расход) | м3/сут |  |  |
| 7.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут |  |  |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Распределительные электроподстанции | кВ | 110/35/10 | 110/35/10 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1. | Котельные | едениц | 1 | 1 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Потребление природного газа | млн. м3/год |  |  |
| 7.6 | Связь |  |  |  |
| 7.6.1 | Потребность населения в телефонах, на 1000 жителей | номеров |  |  |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 8.1 | Наличие лицензированного полигона ТБО | едениц | 1 | 2 |
| 9 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ | га |  |  |